硕士学位论文

基于卫星AIS数据的海上大型合作船舶轨迹预测研究

Research on Trajectory Prediction of Large Cooperative Ships at Sea Based on Satellite AIS Data

作者：朱永泽

导师：王爽心

北京交通大学

2024年5月

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解北京交通大学有关保留、使用学位论文的规定。特授权北京交通大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，提供阅览服务，并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。学校可以为存在馆际合作关系的兄弟高校用户提供文献传递服务和交换服务。

（保密的学位论文在解密后适用本授权说明）

学位论文作者签名：                      导师签名：

签字日期： 2024年  5月 30日            签字日期：2024年 5月30日

学校代码：10004

密级：

北京交通大学

硕士学位论文

基于卫星AIS数据的海上大型合作船舶轨迹预测研究

Research on Trajectory Prediction of Large Cooperative Ships at Sea Based on Satellite AIS Data

作者姓名：朱永泽						 学    号：21121286

导师姓名：王爽心                  职    称：教授

学位类别：工科           			 学位级别：硕士

学科专业：机械电子工程				 研究方向：轨迹预测

北京交通大学

2024年5月

绪论

课题来源

课题背景

正文内容。

致谢

1  绪论

1.1 课题研究背景与意义

1.1.1 课题来源

本课题来源于实验室与中电科集团某研究所的“基于卫星探测大数据的船舶监测预警应用”合作项目。本文主要研究基于数据处理、异常轨迹数据修复与面向大量历史数据、当前轨迹数据和动力故障漂流的小时级船舶轨迹预测技术，为船舶航行规划、异常船舶实时监督和事故船舶紧急援助提供理论支撑。

1.1.2 课题研究意义

航运由于其运输货物量大和运输成本低的特点，是国内外贸易交通运输系统中不可缺失的部分之一[1]。根据IMO数据显示，海上贸易量承担了全球各类贸易总量的90%以上，其增长速度不容小觑，赶超世界经济的增长速度[2]。由此可见，航运在交通运输系统中的重要地位。以中国海关的统计数据为例，截止到2022年12月，全国的海上贸易量变化趋势整体呈现稳中有升的趋势，预计到2023年12月全国的海上贸易量将突破130亿吨，其中，2019年至2021年受到全球疫情的影响，海上贸易量的增长速度较小，但总体水平仍然较高且2022年的贸易量恢复到了疫情之前的增长速度，如图1-1所示。

图1-1 2014-2022全国海运贸易量

Fig. 1-1 2014-2022 national maritime trade volume

与海上贸易量同时增长的还有船舶的数据，根据《2024-2028中国海运发展报告》，数据统计截至2022年12月，全国集装箱的数量达到350艘，相比于2021年增长了8.7%，预计未来全国集装箱的数量将继续上升。

船舶数量和种类的快速增长，对海上交通管理提出了挑战。海上交通环境愈发严峻，海上通道拥堵、船舶搁浅、船舶碰撞等事故频发[3]。例如，在2015年出现的扬州水域船舶拥堵现象，交管部门实施了为期20天的区域管制，耗费了大量的人力和物力资源，如图1-2所示；2017年，中国台湾水域发生了渔船与货船的碰撞事故，导致部分货物丢失，造成了严重的经济损失；次年1月，中国东海区域发生了SANCHI油轮失火漂流事故，油轮在海上漂流了196小时后沉没，造成了不可预估的损失和环境污染。为了降低此类船舶事故的发生频率，需要进行船舶轨迹预测研究[4]。船舶轨迹预测研究是航行线路规划、船舶避碰以及海上救援的技术基础[5]。

图1-2 船舶拥堵

Fig.1-2 Vessel congestion

用于船舶轨迹预测研究的数据来源广泛，其中，卫星AIS数据因其数据量充足、受海风海浪等自然环境因素影响小和传输距离远的特点一直是船舶相关研究的热门对象[6]。卫星AIS（Automatic Identification System）系统，是一种重要的航行辅助设备，可以实现船舶与地面控制中心的信息交流。卫星AIS数据交流的信息极其丰富涵盖27种航行状态信息。根据劳氏情报数据，21世纪以来，AIS设备的全面安装、船舶的智能化进程、船舶性能和船舶级别的优化以及数字化的海上交通监管等提高了船舶航行的安全质量，证明了开展船舶轨迹数据相关研究有助于降低船舶事故的发生频率，对海上交通管理系统的完善具有深远的现实意义。

综上，利用丰富的卫星AIS数据，建立准确的预测模型对目标船舶进行运动预测，可以为航行线路的规划、船舶避碰策略、事故船舶的救援提供可靠的数据支撑，从而减少由事故或错误决策所带来的人力物力财力浪费，同时也为船舶的智能化和海上交通管理系统的数字化提供了理论基础，具有重要的研究价值。

1.2 国内外研究现状

目前国内外大多数的船舶轨迹预测研究是基于AIS数据展开的，其主要步骤可以被分为AIS数据处理和船舶轨迹预测模型建立两个部分。本节将围绕这两个部分进行展开。

1.2.1 卫星AIS数据处理现状

良好的卫星AIS数据是后续研究的数据基础，轨迹数据决定了预测模型所学习到的船舶运动特征。因此，有必要对AIS数据开展质量管理工作。目前，AIS数据研究相关领域认为AIS数据存在的质量问题主要为离群点[7]、缺失值[8-9]、噪声和纠缠轨迹[10-11]。

针对离群点、缺失值和噪声。Zhao等[12]通过船舶运动的物理特性、轨迹空间逻辑的完整性和时间精度等数据治理方法，实现了对AIS数据离群值、缺失值和噪声的处理，提高了数据的准确性。Siegert等[13]提出了一种基于EK方法来处理AIS数据中的缺失值。Chen等[14]提出了一种基于船舶运动模型的离群值检测方法，检测到离群值后通过三次样条插值来实现对离群值的处理。Sang等[15]提出了一种基于预设阈值的AIS数据过滤方法，实现了动态数据中离群值的处理。Gao等[16]针对AIS数据中的噪声问题，提出了基于k均值聚类的噪声处理方法。为了建立AIS数据质量管理统一框架，同时对离群点、缺失值等其他问题进行统一处理，Mieczyńska等[17]提出了一种基于TPNet和LSTM的混合神经网络，实现了常见质量问题的高效处理，但是训练网络需要大量的数据样本，且对复杂数据质量问题处理效果不佳。

针对纠缠轨迹。轨迹纠缠最早由学者Wang于2020年发现，是AIS数据质量管理中一类典型的异常轨迹问题，是轨迹数据处理的难点之一[18]。纠缠区域的定位和还原是纠缠轨迹治理的重点。现有纠缠轨迹区域定位方法可以分为两类：基于阈值筛选的纠缠区域定位和基于神经网络的纠缠区域定位。基于阈值筛选的纠缠区域定位方法是通过设置不同的异常阈值实现纠缠区域的定位。吴建华等[19]、刘磊等[20]、聂阳等[21]根据AIS数据中不同的异常类型设置了多种异常阈值，实现的异常轨迹的定位，方法易操作，对于明显的异常轨迹具有较好的效果，在复杂纠缠问题上难以同时兼顾精确率和查全率。王永明[18]提出了基于BP神经网络的异常AIS数据识别方法，以纠缠轨迹样本作为训练数据，自动识别纠缠区域，具有较高的准确性，但是网络训练需要大量的样本。现有的纠缠轨迹还原方法可以分为两类：基于航迹抽稀的纠缠轨迹去除方法和基于运动模式的纠缠还原方法。基于航迹抽稀的纠缠去除方法，通过减少或者直接删除纠缠区域实现纠缠的去除，艾佳琪[22]、盛畔[23]、Zhang[24]、Sang[25]等学者均采用此类方法处理纠缠轨迹，操作简单，但是难以避免删除了船舶的运动信息。刘敬一等[26]提出了基于运动属性约束的纠缠还原方法，通过约束瞬时航速和时间间隔来还原纠缠轨迹，还原准确率高，但是运动约束阈值需要人工设定。

综上，离群点、缺失值、噪声和纠缠轨迹是卫星AIS数据质量管理的重要项目。现有方法的处理结果达到了各自的预期，但仍然具有进一步提升的空间。特别地，由于目前国内外对纠缠轨迹的识别和修复研究较少，大多数研究将存在纠缠轨迹的数据视为不合格数据采取了直接舍弃的方法处理，造成了大量的运动信息损失。因此，对于纠缠轨迹的识别和修复研究亟待进一步深入。

1.2.2 船舶轨迹预测现状

船舶轨迹预测可以根据预测时间跨度进行划分，也可以根据建立预测模型所用的方法进行划分，也可以根据预测所用的数据进行划分。按照运动预测时间跨度可以分为：短时预测（时间跨度小于15分钟）和长时预测。按照建立预测模型所用的方法可以分为：基于物理模型的轨迹预测、基于数据驱动的轨迹预测和基于混合模型的轨迹预测。此外，根据建立预测模型所用的数据数量可以分为：基于多（大量）历史数据的预测、基于一般历史数据的预测和缺乏（无）历史数据预测。其中，基于当前船舶轨迹数据的预测属于一般历史数据的预测，动力故障船舶漂流预测属于无历史数据预测。轨迹预测分类如图1-3所示。

图1-3 船舶轨迹预测分类

Fig. 1-3 Classification of ship trajectory prediction

（1）基于物理模型的轨迹预测方法

该方法通过对船舶进行受力分析建立运动学方程，然后基于运动学方程进行轨迹预测。由于船舶运动的非线性和复杂环境，目前基于物理模型的轨迹预测方法主要用于水域状况良好的船舶轨迹预测和失事漂流预测。张阳等[27]针对水域状况良好的内河中程航段提出了SATE船舶动力学预测模型，实现了对平稳航段的轨迹预测。Last等[28]针对船舶匀速直行情况提出了一种基于无加速运动的预测模型，实现了船舶在匀速直行情况下的动态数据预测。针对失事船舶的漂流预测主要由解析式和半解析式2大类组成。

AP98风压模型由Allen等[29]提出，是应用最为广泛的漂流轨迹预测模型。目前，风压模型的可行性已经在集装箱[30]、小船[31]、渔船[32]上得到了验证。2005年，学者Allen等[33]基于大量海上实验数据量化了物体的漂流特性，提出了船舶顺风和背风的风压公式。由于风压模型对物体的形状敏感，为了解决该问题，Allen等[29]提出了“顺风转向”这个概念，意味着漂流船舶的方向会由于其不对称性而从顺风向的左边向右边改变。解决该问题的常用方法为指定漂流期间方向改变的概率[34]。风压模型是解析式预测模型的一种，由于其对船舶的设计形状敏感，因此在使用时需要详细的船舶设计尺寸，这影响了模型的泛化性。此外，风压模型使用船舶当前速度作为水流速度来推导漂流速度，忽略了水流对船舶的阻力作用。

相比于解析式方法，半解析式方法将船舶视为质点，依据船舶漂流的平衡状态来建立船舶漂流模型。Kuang等[35]提出了基于运动学定律的漂流动力学模型，该模型指出，漂流物体上的两个力（水流和风）应该是方向相反的，并且当船舶速度稳定后力的大小应该也相等，该模型忽略了波浪对船舶的影响，认为船舶速度等于水流速度和风速的加权平均值。Zhu等[36]利用该模型对中国典型远洋渔船的漂流进行了预测，模型中的权重取0.95。该模型认为漂流运动取决于海风和海流且以海风为主，但是并没有解释物体漂流和海风的关系。针对该问题，Tu等[37]提出了海流加权的半解析式漂流预测方法，将海流系数添加到运动学模型中，实现了对南海地区失事渔船的漂流预测。该模型提高了基于运动学定律的漂流动力学模型预测精度，但是由于解析式模型忽略了船舶尺寸形状，模型准确率取决于作用力系数。

（2）基于数据驱动的预测方法

该方法通过对船舶数据进行分析学习建立预测模型，其因预测精度高的优势目前是轨迹预测热门方法。基于数据驱动的方法包括统计学方法、回归模型、神经网络等。

Hexeberg等[38]提出了一种基于SPNS的预测方法，通过估计其近邻航向和速度来预测未来的位置。SPNS方法在短长时的轨迹预测上表现良好，其对模型参数设置敏感。Dalsnes等[39]提出了一种基于NCDM和高斯混合模型（GMM）的数据驱动船舶轨迹预测方法。其中，NCDM最早由Hexeberg提出的[40]。与输出单一预测轨迹的SPNS方法相比，NCDM可以在考虑不确定性的情况下输出多个可能的轨迹。引入GMM来表示船舶的预测位置，优势在于能够测量不确定性并处理多模态。

Scheepens等[41]提出了基于相似性搜索模型的轨迹预测方法。该模型的核心思想是从大量的历史轨迹中寻找最相似的轨迹，然后将它们进行卷积和聚合以形成时间概率密度场。Alizadeh等[42]研究了大规模历史AIS数据中的两种相似性评价方法；一是基于轨迹点的相似度，二是基于轨迹段的相似度。基于轨迹点的相似度由综合加权标准定义，该标准包括空间、速度和轨迹形状相似性度量。而基于轨迹段的相似度是由轨迹段之间的距离来度量的[43]。其中，DTW距离是一种典型的轨迹段层次相似性度量方法，将两个时间序列数据进行非线性对齐来最小化累积距离[44]。但是，DTW的计算时间花销大。

Liu等[45]和Guo等[46]使用k阶多元马尔可夫链进行超长时轨迹预测，选择经纬度位置、航速和航向构建状态转移矩阵。该方法基于网格结构单元，将海洋区域分成多个不重叠的网格单元，模型输出的是未来船舶可能位于哪个网格单元。Zhang等[47]针对大型船舶的轨迹预测问题，提出了一种基于morlet变换的马尔可夫链（HMM），通过morlet小波变换将轨迹序列转换为HMM的输入向量。

回归模型常用于时间序列预测，操作简单方便；但仅适用于短时线性船舶轨迹预测，且容易过拟合。KF模型使用观测数据来估计船舶的运动状态并预测下一个时间点的轨迹。该方法同样仅适用于线性系统。为了提高其对船舶轨迹预测的效果，国内外学者们对其进行了改进，包括扩展卡尔曼滤波器[48]、KF方法与加权快速平方算法相结合的无人水面舰艇轨迹预测[49]、KF算法与视频图像处理集成的预测方法[49]、离散卡尔曼滤波器（DKF）[50]。但是，由于长期预测的准确率欠佳，这些模型在长期预测方面需要进一步提高。

神经网络方法凭借其强大的学习和适应性能力，在处理复杂和动态轨迹数据时能够获得较高精度的预测结果。因此，在基于AIS数据驱动的船舶轨迹预测方面表现出了卓越的性能。

由于梯度消失的问题，RNN仅具短期记忆。LSTM模型由RNN模型改进而来，通过特殊的门控机制充分捕捉短时记忆和长时依赖关系，解决了一定程度上船舶轨迹预测中梯度消失的问题。为了处理复杂的轨迹问题，国内外学者们借助LSTM提出了众多集成模型，如多船预测模型[51]、综合提取技术与LSTM的组合模型[52]、船舶经纬度位置预测[53]、基于轨迹的相似性度量预测模型[54]、联合感知LSTM（C-LSTM）模型[55]、基于联合深度学习（Conv LSTM）的方法[56]、累积长短期记忆（ALSTM）模型[57]、多步预测LSTM（MP- LSTM）模型[58]，以及长期双向循环混合密度网络（Bi-RMDN）模型[59]。但是，单层LSTM及其改进模型由于其结构特性只保留了过去的信息[60]。

相比于单层LSTM，BLSTM模型通过在两个时间方向上处理输入信息来实现对过去和未来的数据进行处理：正向输入和反向输入[61]。因此，BLSTM可以同时存储前向和后向的信息。目前，国内外已经提出了大量基于BLSTM的混合模型来实现船舶轨迹预测，包括数据降噪和BLSTM结合的轨迹预测模型[62]、谱聚类方法和BLSTM结合的轨迹预测模型[63]、将注意力机制与BLSTM结合的预测模型[51]、将卷积、BLSTM、注意力机制和Dense层融合的模型[64]、双向长短期记忆递归神经网络（BLSTM-RNN）模型[65]、双通道长短期记忆网络模型[66]。这些模型计算复杂且预测结果可解释性差。

（3）基于混合模型的预测方法

该方法利用多个预测方法构建混合预测模型来进行船舶轨迹预测。为了改进LSTM模型在长序列上预测效果不佳的问题，李业等[67]提出了Encoder-Decoder-LSTM模型，通过Encoder-Decoder来读取和生成任意长度的序列。为了提高BLSTM模型对船舶轨迹重要特征的学习能力，郭逸婕等[68]提出了TCN-BLSTM模型，通过TCN来提取船舶轨迹的序列特征。针对LSTM模型的预测误差问题，为了进一步提高预测精度，王均刚等[69]提出了LSTM-EMD模型来对LSTM模型的预测结果进行误差校正。为了深入挖掘LSTM模型所提取不了的轨迹深层信息，赵琦等[70]提出了GRU-DconvLSTM模型，先通过GRU对轨迹信息进行挖掘，再结合双层卷积进行信息提取，最后利用LSTM模型学习，提高了轨迹在经度上的预测结果。

综上，目前国内外在船舶轨迹预测研究领域内已经取得了一定的成绩，但是在模型的可解释性、预测精度和模型的泛化性上仍然具有进一步研究的可能。具体来说，对于基于大量历史数据的轨迹预测方法，目前主流方法为LSTM神经网络，且预测效果良好，但是神经网络方法的预测结果可解释性差且预测精度仍具有提升空间。对于基于一般历史数据的预测方法，用于建立预测模型的数据的不足影响了此类方法在进行长时预测时的表现。对于缺乏历史数据的预测方法，目前主流方法为建立船舶运动的物理模型，主要有解析式和半解析式两种。前者主要用于特定的船舶，泛化性不佳；后者大多忽略了船舶的实际形状，预测精度有待进一步提升。

1.3 船舶轨迹预测存在的问题

根据第1.2节国内外研究现状的结论，目前国外在船舶轨迹预测领域的成果较多，其中以LSTM神经网络为代表的基于数据驱动的预测方法是热门研究方法。但是在国内船舶轨迹预测领域仍然处于起步状态，其难点主要有：

（1）卫星AIS数据质量方面。良好可靠的数据是后续预测研究的基石。由于AIS设备的安装位置、卫星AIS数据的采集和解码产生的包括离群点、数据缺失、噪声、纠缠轨迹在内的数据质量问题严重限制的后续预测模型的可靠性和可行性。

（2）建模所用历史数据数量方面。目前基于大量历史数据的轨迹预测方法是主要研究方向，该方法所建立的预测模型需要庞大的历史数据。对于充足历史数据的需求限制了该方法的应用。例如，在对异常船舶（违法犯罪船舶、被劫持的船舶、失事船舶、AIS设备未工作的船舶等）进行监督时，其历史数据难以获得且数据的数量不充分。因此，针对历史数据不足的情况，还需进一步研究其预测方法。

（3）预测结果的可解释性方面。目前船舶轨迹预测研究的热门方法为以LSTM神经网络为代表的基于数据驱动的预测方法，该方法建立的预测模型以“黑盒模型”为主。因此，在预测结果的可解释性方面仍值得深入研究。

（4）建立预测模型时间花销方面。目前船舶轨迹预测研究的热门方法为以LSTM神经网络为代表的基于数据驱动的预测方法，该方法建立的预测模型需要大量预先标签的训练样本。由于需要提前进行大量样本人工标签和预测模型训练，该方法的时间花销大，还需进一步研究不需要提前人工标签和训练时间少的预测方法。

1.4 论文主要研究内容

针对现有研究在船舶轨迹预测方面存在的问题，本文以大型合作船舶为研究对象，以建立船舶轨迹预测模型所需的历史数据数量为切入点，重点探讨了历史数据大量、历史数据数量一般和缺乏历史数据三种情况下的船舶轨迹预测方法。本文的研究内容为：

（1）预测所需AIS数据前置研究。首先根据预测研究需求，分析原始AIS数据并提取研究所需的特征信息，如经纬度位置信息、航速、航向等。然后，对于原始的AIS数据进行包括离群点、缺失值和噪声在内的数据质量管理，提高数据的可靠性。其次，对处理后的AIS数据进行特征工程为后续预测模型的建立提供理论支撑，特征工程包括：数据库中船舶类型的分析、轨迹数据的统计学特性分析和数据的白噪声检验。最后，为后续预测结果的定量分析选择合适的评价指标。

（2）纠缠轨迹问题的研究。为了进一步提高数据的可靠性，研究对数据质量问题中的纠缠轨迹处理方法进行重点研究。研究包括纠缠区域在整条轨迹中的检测识别和纠缠轨迹的处理两个方面。对于纠缠区域的识别定位，提出基于轨迹路径图和纠缠指标的纠缠区域定位方法。通过设计合适的纠缠判别指标在轨迹路径图中进行纠缠区域定位的研究。对于纠缠轨迹的处理，为了降低数据的信息损失，提出基于动态超图优化和深度优先搜索的轨迹重构方法。首先，对识别到的纠缠区域进行超图建立并对超图进行动态优化；然后，以纠缠指标作为目标函数，通过深度优先算法在纠缠轨迹超图中搜索使得目标函数最小的可达子路径图；最后，将最优可达子路径图作为纠缠区域轨迹的重构结果，并与正常区域的轨迹进行融合，完成纠缠轨迹的处理。

（3）历史数据大量的船舶轨迹预测研究。针对主流方法可解释性差和时间花销大的问题，提出基于热点概率模型的大量历史数据船舶轨迹预测方法。首先，利用概率与统计的方法通过历史数据建立船舶所在海域的所有可能坐标点的热点概率模型。然后，利用单步迭代预测方法通过设计的粗、细预测目标函数进行粗、细两次轨迹预测，完成在历史数据大量的情况下轨迹预测模型的研究。

（4）历史数据数量一般的船舶轨迹预测研究。针对热门LSTM模型方法对训练样本需求大和轨迹特征提取不准的问题，提出基于增量VMD-1DCNN-BLSTM模型的当前船舶数据轨迹预测方法。该方法通过增量VMD模块进行训练样本数量的同源异构扩充，通过1DCNN模块捕捉轨迹局部特征信息，通过BLSTM模块学习轨迹长期依赖关系，完成在历史数据一般的情况下轨迹预测模型的研究。

（5）缺乏历史数据的船舶轨迹预测研究。研究针对此类问题的常见情况——船舶动力故障漂流问题进行了重点研究。由于现有研究都是对特定型号的船舶进行预测建模，导致经典方法的泛化性差。基于此，提出基于椭圆柱体简化模型的船舶漂流预测方法。该方法通过运动学建模的方式，综合考虑船舶运动过程中海风、海浪和海流的影响，建立船舶漂流的轨迹预测模型，完成在缺乏历史数据的情况下轨迹预测模型的研究。

1.5 论文组织结构

本文以历史数据大量、历史数据数量一般和缺乏历史数据三种情况下的海上大型合作船舶轨迹预测为研究重点，开展对卫星AIS数据的质量管理、纠缠轨迹修复、预测模型的建立、预测模型的预测效果评估的研究。论文的组织结构图如图1-4所示。具体论文章节组织为：

第1章：绪论。主要介绍本研究的来源和意义，以及国内外在AIS数据处理和船舶轨迹预测研究方面的研究现状。通过总结归纳现有研究的亮点和技术难点，综合考虑本课题的实际需求和数据库的情况，制定本文的主要研究内容及其方案。

第2章：卫星AIS系统及数据处理。主要介绍卫星AIS系统的组成结构、AIS数据的特点、AIS数据的质量管理和预测前置研究。AIS数据质量管理包括：离群点、缺失值和噪声。预测前置研究包括：数据库中船舶类型分析、轨迹数据的统计学特性分析、数据的白噪声检验、预测结果评价指标的选择。

第3章：基于轨迹图的纠缠区域定位和纠缠轨迹的重构。主要介绍纠缠问题的描述、纠缠轨迹区域识别定位方法的设计、纠缠轨迹修复方法的设计、纠缠区域识别定位和纠缠轨迹修复方法的具体流程，以及所提方法的可行性和可靠性验证实验。

第4章：基于热点概率模型的大量历史数据船舶轨迹预测。主要介绍大量历史数据轨迹预测的数学描述、基于聚类的热点概率模型建模方法设计、基于热点概率模型的预测方法设计、基于热点概率模型的轨迹预测方法流程，以及所提方法的可行性和可靠性验证实验。

第5章：基于增量VMD-1DCNN-BLSTM的一般历史数据船舶轨迹预测。主要介绍当前船舶数据轨迹预测的数学描述、基于增量VMD-1DCNN-BLSTM的当前船舶数据轨迹预测模型方法设计和流程，以及所提方法的可行性和可靠性验证实验。

第6章：基于椭圆柱体简化模型的缺乏历史数据船舶轨迹预测。主要介绍坐标系下船舶运动的数学描述、基于椭圆柱体简化模型的半解析式漂流预测模型方法设计和流程，以及所提方法的可行性和可靠性验证实验。

第7章：总结与展望。

图1-4 论文组织结构图

Fig. 1-4 Organizational chart of the thesis

2  卫星AIS系统及数据处理

良好的船舶轨迹数据是开展后续轨迹预测研究的重要保障。研究所用的船舶轨迹数据皆由卫星AIS系统提供。本章首先简要介绍卫星AIS系统及其组成结构和卫星AIS数据的结构；其次，介绍船舶轨迹数据的提取方法和船舶轨迹数据的预处理方法；最后，为了保障后续轨迹预测研究顺利地进行，介绍相关轨迹预测前置数据分析。

2.1 卫星AIS系统

2.1.1 卫星AIS系统结构

卫星AIS系统对水上交通领域的发展存在非凡的促进作用，主要由AIS设备、设备载体和控制中心3部分组成。卫星AIS系统常见的设备载体有船舶、陆地基站和低轨卫星，卫星AIS系统的结构示意图如图2-1所示。

图2-1 卫星AIS系统结构示意图

Fig. 2-1 Diagram of satellite AIS system structure

卫星AIS系统的主要功能：1.在一定程度上，进行了船舶之间一般运动信息的交流；2.控制中心（如海上交管部门）对区域内船舶进行监视和调控。控制中心可以通过卫星AIS系统向监控区域内的船舶发送包含天气信息、区域拥堵情况、通行限制等安全信息的AIS数据。除此之外，控制中心还可以根据接收到的事故船舶AIS数据，对事故船舶采取援助措施。

2.1.2 卫星AIS数据结构

未解码的卫星AIS数据形式复杂，由以“$”符号开头封装的明码和以“！”符号开头封装的暗码组成，共包含27种报文信息。解码后的卫星AIS数据按照《建议书》的规定覆盖4类信息。其中，静态信息、动态信息和航程信息被规定为基本信息，每一帧卫星AIS数据都必须包含；航行辅助信息的存在与否取决于控制中心的实际情况。解码后卫星AIS数据的信息分类明细如表2-1所示。

表2-1 卫星AIS数据信息明细表

Tab. 2-1 Satellite AIS data information details table

| 静态信息 | 动态信息 | 航程信息 | 航行辅助信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| MMSI | 经纬度 | 目的地 | 通行情况 |
| IMO | 对地航速 | 吃水深度 | 天气信息 |
| 船舶名称 | 对地航向 | 预计抵达时间 |  |
| 船舶类型 | 航行状态 | 计划航线 |  |
| 船长船宽 | 旋回速率 | 船员数量 |  |
| 船舶吨位 | 时间戳 | 货物信息 |  |
|  | 船艏向 | 出发港 |  |

静态信息中MMSI信息是船舶唯一识别码，用于区分不同船舶，是船舶轨迹提取的重要依据之一。IMO信息是船舶名称识别码。值得注意的是，对地航向与船艏向不同，前者代表航线的方向，后者代表船首的方向。对地航向信息由GNSS全球导航系统提供，船艏向信息由陀螺罗经测量获得。

卫星AIS数据的发报机制独特，与一般数据不同，其发送时间间隔取决于信息的种类、航速和船舶航行状态。在没有任何突发事件的情况下，静态信息、航程信息和航行辅助信息的发送事件间隔为300秒（5分钟）。若信息出现更改或者发生突发事件，需要额外发送信息。动态信息的详细发送时间间隔和发送机制如表2-2所示。

表2-2 动态信息发送机制和发送时间间隔

Tab. 2-2 Dynamic information transmission mechanism and time interval

| 发送机制 |  | 发送时间间隔/s |
| --- | --- | --- |
| 航速/kn | 航行状态 |  |
| <3 | 锚泊 | 180 |
| 3~14 | 无转向 | 12 |
| 3~14 | 转向 | 4 |
| 14~23 | 无转向 | 6 |
| 14~23 | 转向 | 2 |
| >23 | 无转向 | 3 |
| >23 | 转向 | 2 |

2.2 船舶轨迹数据提取

本文的具体研究内容为船舶轨迹预测，因此需要从卫星AIS数据中选择能够表征船舶运动属性的信息来建立预测模型。本文所挑选的卫星AIS数据信息具体明细如表2-3所示。

表2-3 研究所需的数据信息

Tab. 2-3 Data information required for research

| 英文标签 | 中文标签 | 有效范围 |
| --- | --- | --- |
| MMSI | 船舶唯一识别码 |  |
| Lon | 经度 | -180到+180 |
| Lat | 纬度 | -90到+90 |
| SOG | 对地航速 | 0到1022 |
| COG | 对地航向 | 0到3599 |
| UnixTime | 时间戳 |  |
| Length | 船长 |  |
| Width | 船宽 |  |
| Heading | 船艏向 | 0到359 |
| NavStatusCN | 航行状态 |  |
| ShipTypeCN | 船舶类型 |  |
| Dest | 目的地 |  |
| Draught | 吃水深度 |  |

Lon、Lat、SOG、COG和UnixTime为研究的基础特征信息。MMSI和NavStatusCN用于船舶轨迹数据提取；ShipTypeCN和Dest用于基于热点概率模型的大量历史数据货船轨迹预测（第4章详细介绍）；Length、Width、Heading和Draught用于大型合作船舶动力故障漂流轨迹预测（第6章详细介绍）。

一般船舶轨迹数据提取的方法为：利用船舶唯一识别码MMSI在卫星AIS数据库中提取该船的所有数据，再依据时间戳信息将数据进行时间序列连接得到该船舶的时序轨迹数据。该方法仅使用了轨迹数据的时间序列信息，易于操作，但是提取后的轨迹数据存在严重的质量问题。其中，相邻轨迹点时间间隔过大和停留点（船舶锚泊）过多最为突出。前者丢失了大量的轨迹片段，损失了大量运动信息；后者（船舶锚泊）没有预测意义。

基于此，研究将船舶唯一识别MMSI、相邻轨迹点时间戳UnixTime的差值、航行状态NavStatusCN和航速SOG用于船舶轨迹的提取和分割，方法的具体流程为：

（1） 利用船舶唯一标识MMSI在卫星AIS数据库中提取待研究船舶的AIS数据，并按照时间戳进行时间序列连接，得到待研究船舶的初始轨迹数据；

（2）遍历待研究船舶的初始轨迹数据，找到第1个航行状态NavStatusCN为“在航”的数据点，将数据点记录为轨迹起点，并储存该数据点的索引；

（3）计算数据点和数据点时间戳UnixTime的差值，若差值大于相邻数据点时间戳差值阈值，则将记录为轨迹终点，并储存该数据点的索引；反之，则进行判断：数据点的航速SOG是否接近于0（小于5kn），若航速接近于0，则将记录为轨迹终点；反之，则处理下一个数据点；

（4）重复步骤（2）和（3），直到遍历整个待研究船舶的初始轨迹数据；

（5）遍历整个待研究船舶的初始轨迹数据，提取位于相邻轨迹起点和终点索引之间的所有有序数据点，按照时间戳UnixTime构建原始船舶的轨迹数据集。

该船舶轨迹提取方法存在1个相邻数据点的时间戳差值阈值。考虑到卫星AIS数据中信息最大的发送时间间隔为300秒，将该时间戳差值阈值设定为300秒。在理想情况下（未解码的卫星AIS数据均合格且解码过程中不存在数据丢失），当数据点和数据点时间戳UnixTime的差值大于阈值时，数据点即为轨迹终点。该阈值设定方法在一定程度上，减少了后续由缺失值处理操作产生的模拟数据，最大程度的保留了原始轨迹数据的运动特征信息，具体轨迹提取流程如图2-2所示。

图2-2 船舶轨迹提取流程图

Fig. 2-2 Ship trajectory extraction flowchart

以MMSI号为245XXXXXX的船舶轨迹数据进行可视化分析，基于MMSI和UnixTime的轨迹提取方法（主流方法）的提取结果如图2-3和图2-6所示，基于MMSI、UnixTime、SOG和NavStatusCN的轨迹提取方法（本文方法）的提取结果如图2-4和图2-5所示。

图2-3 主流方法的轨迹提取结果

Fig. 2-3 The trajectory extraction results of mainstream methods

图2-4 本文方法的轨迹提取结果

Fig. 2-4 The trajectory extraction results of the proposed

| a）结果的时间间隔 a）The time interval of results | b）结果的航速 b）The speed of results |
| --- | --- |

图2-5 主流方法提取结果的时间间隔和航速

Fig. 2-5 The time interval and speed for extracting results

using mainstream methods

| a）结果的时间间隔 a）The time interval of results | b）结果的航速 b）The speed of results |
| --- | --- |

图2-6 本文方法提取结果的时间间隔和航速

Fig. 2-6 The time interval and speed for extracting results

using the proposed methods

从图2-3至图2-6可以看出，本文方法提取的轨迹相邻轨迹点的时间间隔均小于300秒且不存在停留点，优于主流轨迹提取方法，达到了轨迹提取的预期。该方法为后续轨迹预测研究提供了优良的数据基础。

2.3 船舶轨迹数据预处理

利用第2.2节方法提取后的原始船舶轨迹数据仍然存在一定数据质量问题，需要进一步处理。常见的轨迹数据质量问题有：离群点、缺失值、噪声和纠缠轨迹。离群点是指从空间的角度分析距离真实轨迹点过远的数据。纠缠轨迹是指轨迹数据在空间角度上经纬度信息正常，但在时间角度上时间序列连接发生错位纠缠。纠缠轨迹是一种较为复杂的数据质量问题。常见轨迹数据质量问题如图2-7所示。常见轨迹数据质量问题的处理方法如表2-4所示。

图2-7常见轨迹数据质量问题示意图

Fig. 2-7 Diagram of common trajectory data quality issues

表2-4 常见轨迹数据质量问题处理方法

Tab. 2-4 Methods for handling common trajectory

data quality issues

| 轨迹数据质量问题 | 处理方法 |
| --- | --- |
| 离群点 | 先删除，后三次样条插值 |
| 缺失值 | 三次样条插值 |
| 噪声 | 高斯滤波 |
| 纠缠轨迹 | 第3章详细介绍 |

三次样条插值的基本思想为：首先将待插值的轨迹划分为多个子轨迹，然后在子轨迹内进行三次多项式拟合，最后得到插值结果。三次样条插值的数学公式为：

（2-1）

式中  ——为插值结果；

,,,——为待插值子轨迹段的轨迹数据；

——为时间。三次样条插值采用三次函数进行计算，可以使得插值结果与原本轨迹数据进行平滑连接，避免了插值结果出现毛刺的现象。理论上，三次样条插值的平滑特性可以实现对任意形状的轨迹数据的平滑插值。由于纠缠轨迹是一种较为复杂的数据质量问题，本文安排在第3章进行详细介绍纠缠轨迹的识别和处理方法。提取后的原始轨迹数据集中4类数据质量问题的占比如表2-5所示。

表2-5 4类数据质量问题占比

Tab. 2-5 The proportion of 4 types of data quality issues

| 项目 | 离群点 | 缺失值 | 噪声 | 纠缠轨迹 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比例 | 2.1% | 10.5% | 9.4% | 6.7% | 28.7% |

从表2-5中可以看出，4类数据质量问题占整个数据集的28.7%，4类数据质量问题中缺失值的占比最大为10.5%、离群点的占比最小为2.1%。因此，对船舶轨迹进行数据质量管理是必要的。这为后续轨迹预测研究提供了优良的数据基础。

2.4 轨迹预测研究数据分析基础

2.4.1 轨迹数据特征工程

为了保障后续轨迹预测研究的顺利进行，研究对船舶轨迹数据库中的轨迹进行统计学特征分析。该结果可以为后续研究中预测模型的建立提供理论支撑。数据特征工程包括数据库中船舶类型的分析和轨迹数据的统计学分析。研究所用数据库中的船舶类型包括货船、集装箱、油轮、客船、拖轮、捕捞和其他船舶。船舶的具体类型和数量分析如表2-6所示。

表2-6 船舶的具体类型和数量分析

Tab. 2-6 Analysis of specific types and quantities of ships

| 船舶类型 | 数量/艘 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 货船 | 140171 | 36.33% |
| 集装箱 | 516 | 0.13% |
| 油轮 | 125032 | 32.40% |
| 客船 | 6292 | 1.63% |
| 拖轮 | 51947 | 13.46% |
| 捕捞 | 32395 | 8.40% |
| 其他船舶 | 29505 | 7.65% |
|  | 385858 | 100% |

从表2-6中可知，货船是数据库中数量最多的船舶类型，有140171条轨迹数据，占整个数据集的36.33%。此外，大型船舶（货船、集装箱、油轮）的比率接近70%。考虑到小型船舶的机动性灵活、运动模式复杂，以及数据库中样本较少，本文的研究对象为大型船舶。在后续的预测研究中，大量历史数据船舶轨迹预测模型的建立（第4章详细介绍）需要大量的具有相同属性的轨迹样本，因此，构建数据集时选择的船舶类型为大型船舶。

综合考虑航行时的各类因素，轨迹数据的统计学分析主要包括4种运动特性：

（1）非线性。船舶在航行时，除了受到来自船舶动力系统的主动推力和主动力矩外，还会受到来自自然环境所产生的力和力矩，如（海风、海流、海浪等）。这些力和力矩对船舶所产生的影响相互耦合，导致真实的船舶轨迹分布出现非线性的运动特点。对船舶轨迹分布的非线性运动模式进行挖掘可以得到船舶在航行时所受环境因素的影响，这可以为后续预测研究的模型建立（第5章详细介绍）和船舶动力控制系统的设计提供理论支撑。反之，对船舶所处海域的环境因素进行分析，可以实现船舶运动的物理模型建模。特别地，当船舶的动力系统故障无法提供主动推力和主动力矩时，船舶运动所需的动力全部由环境提供，因此，对环境因素进行分析可以实现船舶动力故障时的运动建模（第6章详细介绍）。

（2）随机性。船舶操纵主要由船长实现，因此船长的主观意识会影响船舶的运动。船舶航行时，突发事件和个人特性会影响船长进而影响船舶运动，因此船舶轨迹数据分布会包含一定程度的随机性。

（3）趋势性。船舶的作业内容和目的地会驱使船舶朝目标方向进行运动。例如，船舶的目的地会促使船舶朝目的地所在区域运动；海域交通状态良好的热门区域会成为船舶运动的趋势。借助该特性，可以实现对船舶所在海域热门区域的特征分析（第4章详细介绍）以及船舶潜在运动趋势的挖掘（第5章详细介绍），并借助分析和挖掘结果进行船舶轨迹预测。

（4）周期性。部分船舶（如货船）因其作业内容，会在多个区域周期性往返。多个区域的往返运动具体体现在轨迹数据分布的周期性中。利用该特性，可以为船舶所在海域热门区域的特征模型建立提供理论支撑（第4章详细介绍）。

2.4.2 轨迹数据白噪声检验

轨迹预测研究中基于单条船舶轨迹的预测问题具有历史数据少的难点（第5章详细介绍）。针对该难点，研究提出基于增量VMD的历史数据同源异构扩充方法。该方法首先需要对数据进行增量化处理。为了保障增量化后的数据具有研究意义，需要对增量轨迹数据进行白噪声检验，确保增量轨迹数据非白噪声，运动信息丢失程度在可接受范围内。

以MMSI号为245XXXXXX的船舶轨迹数据进行可视化分析，对该数据进行增量化处理和白噪声检验，结果如图2-8所示。

图2-8 轨迹数据增量化处理结果

Fig. 2-8 Incremental processing results of trajectory data

利用ADF方法对增量化后的经度序列进行检验，p值为0.0004小于0.005，拒绝原假设。因此，该轨迹增量化后的数据白噪声检验结果为非白噪声。从图2-8中可以看出，增量化处理后的数据丢失了轨迹数据点的位置信息，但是运动趋势信息得到了加强，总体表现在可接受范围内，符合后续预测模型训练的需求。

2.4.3 单步迭代法预测介绍

由于预测结果精度高和预测时间跨度长为本文的轨迹预测目标，利用建立的模型进行预测时，研究采用的方法为单步迭代预测方法。单步迭代预测方法的核心思想是：首先根据已有轨迹数据进行未来下一个轨迹点的预测，然后将该预测结果视为已有数据继续进行未来下一个轨迹点的预测，重复操作直到满足预测时长需求。单步迭代方法预测的示意图如图2-9所示。

图2-9 单步迭代预测方法

Fig. 2-9 Single step iterative prediction method

2.4.4 预测结果评价指标

预测结果评价指标的选择取决于预测结果的类型。本文有2种预测结果情况：1.预测轨迹点的数量和测试集中真实轨迹点的数量相等并且一一对应（第5章）；2.预测轨迹点的数量远远大于测试集中真实轨迹点的数量（第4章和第6章）。两种预测结果情况示意图如图2-10所示。

图2-10 两种预测结果示意图

Fig. 2-10 Diagram of two prediction results

对于第1种情况，研究采用的评价指标有：平均绝对误差（MAE）、均方误差（MSE）和均方根误差（RMSE），具体的计算公式为：

（2-2）

（2-3）

（2-4）

式中  ——为第个预测结果；

——为测试集样本中与其预测结果对应的真实数据；

——为预测结果的数量。

对于第2种情况，研究采用的评价指标为Hausdorff距离和DTW距离。假设在轨迹数据测试集样本中与预测轨迹点集合对应的真实轨迹点集合为，其中，则Hausdorff距离的具体计算公式为：

（2-5）

Hausdorff距离计算公式的核心思想为：首先计算集合中所有点到集合中所有点欧式距离最小值的最大距离，然后计算集合中所有点到集合中所有点的欧式距离最小值的最大距离，最后取两者之间的最大值作为轨迹和轨迹之间的Hausdorff距离。Hausdorff距离计算示意图如图2-11所示。

图2-11 Hausdorff距离计算示意图

Fig. 2-11 Hausdorff distance calculation diagram

假设在轨迹数据测试集样本中与预测轨迹点集合对应的真实轨迹点集合为，其中，则DTW距离的具体计算方法为：首先建立一个大小为的矩阵，矩阵中的元素的计算公式为：

（2-6）

然后在矩阵中计算从第个元素到第个元素的最小值移动路径，最后对该最小值路径进行求和，得到轨迹和轨迹之间的DTW距离。计算最小值移动路径时，移动步长必须为1格且移动方向必须为从到（即每次只能选择向上、向右上角和向右）。以轨迹集合和轨迹集合为例，DTW距离计算示意图如图2-12所示。

图2-12 DTW距离计算示意图

Fig. 2-12 DTW distance calculation diagram

2.5 本章小结

良好的卫星AIS数据是后续预测模型建立的保障。本章主要介绍了卫星AIS数据的相关理论和研究基础，包括卫星AIS系统的结构组成、卫星AIS数据结构、船舶轨迹数据的提取、数据质量问题的处理、以及预测前置研究。在进行轨迹数据提取时，将包含时间、航速在内的多个运动属性纳入算法，该方法提取的轨迹数据不存在停留点且相邻轨迹点的时间间隔小。在处理数据质量问题时，对常见质量问题离群点、缺失值、噪声，以及复杂质量问题纠缠轨迹进行了处理。通过质量问题处理的轨迹数据符合后续的预测需求。

预测前置研究包括数据特征工程、白噪声检验、单步迭代法预测的介绍和预测结果评价指标的选择。数据特征工程进行了船舶类型的分析和数据特性的分析，得到了数据库中船舶类型为货船的数据最多（占36.33%）以及轨迹数据具有非线性、随机性、趋势性和周期性4大特性的结论。为后续预测模型的建立与实验数据集的建立和划分提供了理论支撑。对于轨迹点预测值数量与真实值数量相同的情况，选择了MSE、MAE和RMSE作为评价指标；对于轨迹点预测值数量远大于测试集中对应的真实值的数量，选择了Hausdorff距离和DTW距离作为评价指标。为后续预测结果的定量分析，提供了理论支撑。

3  基于图模型的纠缠区域定位和纠缠轨迹重构算法

船舶纠缠轨迹的治理是数据质量管理环节中的一个具有挑战性的难题，属于卫星AIS数据的一类特有、典型异常航迹。纠缠轨迹与第2章所介绍的离群值、轨迹部分缺失、噪声等常见数据质量问题不同，其改变了纠缠邻域内轨迹点的时间因果关系。从轨迹的空间分布上分析，纠缠邻域内的轨迹点分布是正确、合理的；但是，从轨迹的时间序列上讨论，纠缠邻域内的轨迹点时间信息是错误的、不合理的。船舶纠缠轨迹的处理流程包含纠缠区域定位和轨迹重构两个部分。针对纠缠区域的定位识别问题，国内外学者主要采用基于阈值的识别方法和基于网络模型的识别方法。前者对简单纠缠轨迹处理优越，但是对于纠缠邻域大、纠缠因果复杂的情况处理效果不佳；后者可以实现大多数情况的纠缠区域定位，但是需要大量的训练样本且算法的花销大。因此，复杂纠缠区域的精准定位是纠缠区域定位的关键之一。在纠缠轨迹的重构方面，目前主流的处理方法为：若纠缠区域较小，则直接删去纠缠区域的轨迹数据；若纠缠区域较大，则直接舍弃整条轨迹。两者皆会导致大量的轨迹点运动特征丢失，影响后续基于AIS数据的相关船舶研究。综上，复杂纠缠区域的精准定位和运动特征丢失少的纠缠轨迹重构是处理船舶纠缠轨迹的难点。

本文首先从船舶纠缠轨迹的问题描述出发，给出船舶纠缠轨迹问题的描述和处理方法流程设计。其次，以大型合作船舶作为研究对象，建立基于轨迹路径图和纠缠指标的纠缠区域定位模型与基于动态超图优化和深度优先搜索的纠缠轨迹重构模型。最后，为了验证该模型的合理性和可靠性，进行纠缠区域定位验证实验和纠缠轨迹重构验证实验。

3.1 船舶纠缠轨迹问题描述

船舶纠缠轨迹与正常船舶轨迹的区别如图3-1所示。在图3-1中位置序号为3、4、5、6、7的轨迹点发生了纠缠，正常轨迹的时间序列为[1,2,3,4,5,6,7,8,9]，而纠缠轨迹的时间序列为[1,2,6,7,5,3,4,8,9]。这种轨迹空间信息正确，而时间信息出现错位纠缠的异常轨迹即为船舶轨迹纠缠。

船舶轨迹纠缠的成因有多种，其中由AIS数据特殊的播报方式导致的占多数。一帧AIS数据包含多段报文信息，同一帧不同字段的信息发送间隔不同，不同帧的同一字段的信息发送间隔也不同。当AIS数据中报文信息更新不及时或者基站中断请求发送报文时，船舶轨迹纠缠便会产生。因为船舶运动具有大惯性的特点，所以正常轨迹是较为平滑的，而纠缠轨迹由于在时间上发生了错位纠缠，轨迹复杂度在纠缠区域变化较大，如图3-1所示。因此，本章以纠缠区域轨迹复杂度突变作为着手点，借助图能够有效保持轨迹局部结构的优势，进行纠缠区域定位和纠缠轨迹重构的研究。

图3-1 纠缠示意图

Fig. 3-1 Entanglement diagram

3.2纠缠区域定位模型和纠缠轨迹重构模型

3.2.1 基于轨迹路径图的纠缠区域定位模型

船舶轨迹路径图。与时间序列数据相比，图通过保持样本的几何结构和矩阵运算来提高算法性能和效率，被广泛用于船舶轨迹研究等相关领域[71]。一般情况下，船舶轨迹路径图是一个二元组，包含图的节点和边信息。表示船舶轨迹的路径图与网络系谱图、二维像素点图不同：轨迹路径图不存在孤立的边和结点，且确定的船舶轨迹路径图的结构不会发生变化；船舶轨迹上不同轨迹点具有丰富的物理特征，例如：经纬度、航速、航向、船艏向等。因此，为了保证轨迹路径图中定义的一致性，本章使用结点表示轨迹中轨迹点的经纬度坐标；图中的边代表连接这些轨迹点的轨迹段。轨迹路径图如图3-2所示。

图3-2 轨迹路径图示意图

Fig. 3-2 Schematic diagram of trajectory path diagram

船舶轨迹路径图的具体数学描述为无向路径图,其中是G的结点集，是G的边集。图中结点的数量和边的数量分别称为G的阶数和规模，特别地，对于船舶轨迹路径图，有。若存在边属于的两个结点分别为和，记,则称结点和相邻。

轨迹路径图的邻接矩阵和Laplace矩阵。轨迹路径图中结点的连通性通过一个n维的邻接矩阵表示。,其中

（3-1）

由公式（3-1）可知，是一个实对称矩阵。轨迹路径图的度矩阵为实对角矩阵，是在轨迹路径图邻接矩阵A的基础上计算得到的，其中对角线上的元素值等于其邻接矩阵对应列所有元素的代数和，刻画图中的相应结点连接的边的情况，即

（3-2）

基于轨迹路径图的邻接矩阵A和度矩阵D可以得到轨迹路径图的Laplace矩阵L，其具体计算公式为：

（3-3）

由公式（3-1）至公式（3-3）可知，轨迹路径图的Laplace矩阵为实对称矩阵。故对Laplace矩阵进行正交相似对角化，以便后续基于Laplace矩阵的纠缠区域定位，即

（3-4）

式中  U——为Laplace矩阵的特征向量构成的矩阵；

——为Laplace矩阵的特征值。

轨迹路径图纠缠指标。从轨迹路径图的角度分析，正常区域在过渡到纠缠区域时具有图的折叠度突变和局部能量突变的特点。基于此，研究提出轨迹路径图纠缠指标来实现纠缠区域的定位。将时间序列的轨迹数据映射到图域获得轨迹路径图，利用滑动窗口在轨迹路径图上遍历，通过计算窗口内轨迹路径图纠缠指标，可以实现纠缠区域的判定。轨迹路径图纠缠指标由局部折叠度和局部能量指标两部分组成。局部折叠度刻画了图中边的折叠情况，与图中所有边的折叠程度之和成正比。具体计算公式为：

（3-5）

式中  ——为权重，取值范围为0到1；

——为结点的时间信息；

l——为滑动窗口的长度。由于局部折叠度计算公式中第一项的值要比第二项的值小很多，作为权重平衡两项的大小，取值接近1。

局部能量指标刻画了轨迹路径图的能量变化，与图中能量成正比。具体计算公式为：

（3-6）

式中  ——为轨迹路径图Laplace矩阵的特征值；

l——为滑动窗口的长度。

将局部折叠度和局部能量指标进行整合，可以得到轨迹路径图纠缠指标为：

（3-7）

式中  ——为权重，取值范围为0到1。由于轨迹路径图纠缠指标计算公式中，第二项的值要比第一项的值大很多，作为权重平衡两项的大小，取值接近0。轨迹路径图纠缠指标综合了折叠度指标和能量指标，既可以反映轨迹路径图中边的折叠情况，也可以体现轨迹路径图中能量的分布。

分析轨迹路径图纠缠指标公式，可知轨迹路径图纠缠指标的范围为0到1。以轨迹路径图中相邻两边的夹角作为积分变量，利用船舶运动具有大惯性的特点，以夹角的极限取值范围0到作为积分上下限，对轨迹路径图纠缠指标进行积分，可得轨迹路径图纠缠指标的阈值。当区域的轨迹路径图纠缠指标值大于0.6时，认为该区域出现了纠缠轨迹现象。

3.2.2 纠缠轨迹超图模型

纠缠轨迹超图。为了充分利用纠缠轨迹中轨迹点之间的相对位置关系，并保持纠缠轨迹的局部结构，研究将纠缠区域的时序轨迹数据映射到图域，用纠缠轨迹超图来表示。纠缠轨迹超图如图3-3所示。

图3-3 纠缠轨迹超图

Fig. 3-3 Entangled trajectory hypergraph

纠缠轨迹超图是一个三元组[72]，数学描述为，其中和分别是超图结点和超边的集合，是超边的权重。结点个数和边数分别称为G的阶数和规模。超图Laplace矩阵L是研究超图的重要数学工具，具体计算公式为：

（3-8）

式中  ——为超边度矩阵；

——为结点度矩阵；

W——为超边权重w的对角矩阵；

H——为超图结点和超边的关联矩阵；

纠缠轨迹超图的超边度矩阵和结点度矩阵的计算公式为：

（3-9）

（3-10）

根据纠缠轨迹超图Laplace矩阵的计算公式，可以得出，构建超图Laplace矩阵的两个重要元素为关联矩阵H和权重矩阵W。权重矩阵W是超图利用关联矩阵H从轨迹数据X中学习获得的。纠缠轨迹超图关联矩阵H的计算公式为：

（3-11）

对纠缠轨迹超图的Laplace矩阵L进行对称归一化，得到归一化的纠缠轨迹超图Laplace矩阵为：

（3-12）

式中  I——为单位矩阵。

纠缠轨迹超图的目标函数构造方式利用局部保留投影通用图生成算法，具体构造公式为：

（3-13）

式中  S——为变换矩阵；

——为纠缠轨迹数据。为了确保公式（3-13）所构造的纠缠轨迹超图存在唯一解，对公式（3-13）施加正交约束，即

（3-14）

3.2.3 纠缠轨迹超图的优化和纠缠轨迹重构算法

通过纠缠轨迹超图构造公式（3-14）可知，变量是构造过程中所需要确定的，研究采用固定其他变量分步优化的策略进行求解。

求解变量S时，按策略控制其他变量，纠缠轨迹超图的构造公式为：

（3-15）

公式（3-15）纠缠轨迹超图构造问题的最优解S是的特征向量，其中为正无穷小。

求解变量H时，按策略控制其他变量。使用最优变换矩阵S，将纠缠轨迹数据X变换到低维空间中，并构造纠缠轨迹超图的超边，即

（3-16）

式中  ——为与低维空间中其他纠缠轨迹数据之间的平均欧式距离。超边构造公式（3-16）的含义：在变换后的低维空间中，当两个纠缠轨迹点的欧式距离小于时，认为这两个纠缠轨迹点之间存在超边。

通过超边集合构造公式（3-16）可以得到纠缠轨迹超图的关联矩阵H，并利用该矩阵计算纠缠轨迹超图结点的度矩阵，即

（3-17）

求解变量W时，按策略控制其他变量，纠缠轨迹超图的构造公式为：

（3-18）

利用纠缠轨迹超图超边的权重矩阵W为实对角矩阵的特性，将公式（3-18）进行整理，即

（3-19）

令、和，公式（3-19）可以进行整理，即

（3-20）

由公式（3-20）可以得到对应的拉格朗日方程，即

（3-21）

式中  ——均为拉格朗日乘子。利用卡罗需-库恩-塔克条件，可以得到该方程的闭式解，即

（3-22）

式中  ——为中非零元素的数量。得到拉格朗日方程的闭式解w之后，可以根据闭式解w进一步得到纠缠轨迹超图超边的权重矩阵W和度矩阵，即

（3-23）

（3-24）

纠缠轨迹超图的结点度矩阵、超边度矩阵、超边权重矩阵W以及超边和结点的关联矩阵H被确定之后，就可以得到其Laplace矩阵。使用深度优先搜索算法，以纠缠指标T作为目标函数，寻找使目标函数最小的可达路径图。将该可达路径图作为最终纠缠轨迹的重构结果，即

（3-25）

3.3 基于轨迹图的纠缠区域定位和纠缠轨迹重构流程

3.3.1基于轨迹路径图的纠缠区域定位流程

对于复杂纠缠轨迹区域定位难度大、神经网络方法花销大的问题，研究提出轨迹路径图纠缠指标和基于轨迹路径图的纠缠区域定位模型。借助轨迹路径图的Laplace矩阵来研究异常轨迹具有易操作和效率高的优势，且纠缠轨迹在图域中具有折叠度突变和能量剧增的特点。将时序轨迹映射到图域，通过分析轨迹路径图纠缠指标，可以实现纠缠区域的定位，具体算法流程为：

（1）将时序轨迹，映射到图域，得到轨迹路径图G；

（2）选取一个阶数为5的子图作为滑动窗口，步长设置为1；

（3）计算滑动窗口内轨迹路径图子图的邻接矩阵A、度矩阵D和Laplace矩阵L；

（4）计算滑动窗口内轨迹的折叠度和能量指标；

（5）计算滑动窗口内轨迹的纠缠指标T；

（6）将纠缠指标结果与阈值进行比较，提取指标大于0.6的轨迹图结点区域；

（7）利用子图的阶数5对轨迹图结点区域的右区间进行扩展，得到纠缠轨迹图结点区域；

（8）重复步骤（3）到（7），直到滑动窗口遍历完整张轨迹路径图。

将经过预处理的时序轨迹数据输入纠缠区域定位算法，可以得到轨迹路径图数据，并判断该段轨迹是否存在轨迹纠缠。若存在纠缠，则输出纠缠区域的图结点编号。纠缠区域定位算法为后续纠缠轨迹重构提供了精准的数据输入。

图3-4 纠缠区域定位流程图

Fig. 3-4 Flow chart of entangled region localization

3.3.2 基于动态超图优化的纠缠轨迹重构流程

对于纠缠轨迹重构运动信息丢失严重的问题，研究提出了基于动态超图优化的纠缠轨迹重构方法。利用纠缠轨迹超图来捕获纠缠数据之间的相关性和局部结构。该方法流程包含4个重要步骤：1.随机生成纠缠轨迹超图并优化；2.计算超图Laplace矩阵；3.寻找最优可达路径图；4.重构整条轨迹。具体流程为：

（1）将纠缠区域的轨迹数据，映射到图域，生成随机纠缠轨迹超图；

（2）采用固定其他变量分步优化的策略对纠缠轨迹超图进行优化；

（3）计算纠缠轨迹超图的Laplace矩阵L；

（4）以轨迹纠缠指标T作为纠缠重构的目标函数，采用深度优先算法，寻找使T最小的可达路径图；

（5）将使得目标函数最小的可达路径图作为纠缠区域轨迹的重构结果与非纠缠区域的轨迹进行融合，得到轨迹整体的重构结果。

图3-5 纠缠轨迹重构流程

Fig. 3-5 Entanglement trajectory restoration process

3.4 基于轨迹图的纠缠区域定位和纠缠轨迹重构实验

3.4.1 纠缠实验数据集介绍

为了验证研究所提纠缠区域定位算法和纠缠轨迹重构算法的可行性和可靠性，在纠缠实验数据集上进行实验。纠缠实验数据集的数据来源于商用卫星AIS数据库。纠缠实验数据集中数据所在地理位置范围为：东经107°到东经123°、北纬5°到北纬26°。时间范围为：2017年12月1日到2020年12月1日。数据集包含的船舶类型为货船、油轮、集装箱、拖轮和渔船。

纠缠实验在划分数据集时，按照纠缠区域的大小和复杂程度，将纠缠轨迹分为了L1、L2和L3三种类别，设置了3组不同复杂程度的纠缠轨迹。L1组轨迹纠缠区域的复杂程度最低，L2组其次，L3组轨迹纠缠区域的复杂程度最高。实验数据集总共包含90条轨迹数据，L1、L2和L3三组各包含30条轨迹数据。在实验数据集中，真实的纠缠轨迹数量为49条，为了平衡3组样本的轨迹数量，人工模拟了41条纠缠轨迹。人工模拟时，采用随机算法，在不存在纠缠问题的正常轨迹数据中随机选择一定数量的轨迹点进行时序重组，从而产生纠缠轨迹。具体的实验数据集样本情况如表3-1所示。

表3-1 纠缠实验数据集介绍

Tab. 3-1 Introduction to the entanglement experiment dataset

| 组别 | 特点 | 真实数量/条 | 模拟数量/条 | 合计/条 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | 简单纠缠 | 30 | 0 | 30 |
| L2 | 一般纠缠 | 14 | 16 | 30 |
| L3 | 复杂纠缠 | 5 | 25 | 30 |
|  |  | 49 | 41 | 90 |

3.4.2 模型参数设置

基于轨迹路径图的纠缠区域定位模型有2个权重参数：和、1个阈值、1个滑动窗口尺寸、1个窗口移动步长，共计5个模型参数。为局部折叠度的权重，其作用是：平衡计算公式中第一项和第二项的值。由于第一项的值要比第二项的值小很多，为了平衡两项的大小，取值为0.8。为轨迹路径图纠缠指标的权重，其作用是：平衡计算公式中第二项和第一项的值。由于第二项的值要比第一项的值大很多，取值为0.1。

为轨迹路径图纠缠判别阈值，其作用是：判断滑动窗口内的轨迹是否存在纠缠问题。利用船舶运动大惯性的特点，通过对纠缠指标进行积分，可得阈值。当某区域的轨迹路径图纠缠指标值大于0.6时，认为该区域出现了纠缠轨迹现象。和分别为滑动窗口尺寸和移动步长，窗口移动步长取值为1。采用多次实验，选取窗口尺寸的方式，设置滑动窗口尺寸为5。基于轨迹路径图的纠缠区域定位模型参数设置如表3-2所示。

表3-2 纠缠区域定位模型参数设置

Tab. 3-2 Parameter setting for entanglement region localization model

| 参数 | 取值 | 参数 | 取值 | 参数 | 取值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.8 |  | 0.1 |  | 1 |
|  | 0.6 |  | 5 |  |  |

3.4.3 评价指标介绍

为了对实验结果进行定量化分析，考虑到目前并没有特定的评价指标来衡量纠缠实验的结果，研究分别设计了纠缠区域定位结果和纠缠轨迹重构结果评估标准。

对于纠缠区域定位结果的评估标准，研究设计了3个指标。指标所涉及的符号规定为：为纠缠区域定位的准确率；为纠缠区域定位的漏检率（评价算法无法定位纠缠区域的指标）；为纠缠区域定位的虚报率（评价算法错误定位纠缠区域的指标）；符号、、和的意义说明如表3-3所示。

表3-3 纠缠区域定位部分符号介绍

Tab. 3-3 Introduction to symbols for localization entanglement region

|  |  | 实验结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 纠缠区域 | 非纠缠区域 |
| 样本 标签 | 纠缠区域 |  |  |
|  | 非纠缠区域 |  |  |

各指标的计算公式为：

（3-26）

（3-27）

（3-28）

对于纠缠轨迹重构结果的评估标准，研究设计了2个指标。指标所涉及的符号规定为：为纠缠轨迹重构的准确率；为纠缠轨迹重构的损失率；为纠缠轨迹中全部轨迹点的数量；为纠缠轨迹经过重构后全部轨迹点数量；为纠缠轨迹经过重构后正确的轨迹点数量。

各指标的计算公式为：

（3-29）

（3-30）

3.4.4 基于轨迹路径图的纠缠区域定位实验

为了验证本章所提识别定位算法在不同复杂程度的纠缠轨迹数据上的可行性和可靠性，按照第3.3节中所描述的纠缠区域定位流程，在纠缠实验数据集上进行验证。同时，还将本文算法与基于BP神经网络的纠缠区域定位方法和基于航迹抽稀的纠缠区域定位方法进行了对比。

纠缠数据集中L1组、L2组和L3组部分样本的实验结果为：

a）1类复杂纠缠轨迹

a）Class 1 complex entangled trajectories

b）2类复杂纠缠轨迹

b）Class 2 complex entangled trajectories

c）3类复杂纠缠轨迹

c）Class 3 complex entangled trajectories

图3-6 3类不同复杂度纠缠轨迹样本实例

Fig. 3-6 Entanglement trajectory sample instances of 3 groups

图3-6所示的是3种不同复杂类型的纠缠轨迹案例。图3-6中a）子图所示的是1类复杂纠缠轨迹，可以看出：1类复杂纠缠轨迹在其纠缠轨迹区域中（对应图中的局部放大图），涉及的轨迹点较少且轨迹的形状较简单。图3-6中b）子图所示的是2类复杂纠缠轨迹，可以看出：2类复杂纠缠轨迹在其纠缠轨迹区域中，涉及的轨迹点较多且轨迹的形状复杂与1类纠缠轨迹相比。图3-6中c）子图所示的是3类复杂纠缠轨迹，可以看出：3类复杂纠缠轨迹在其纠缠区域中，涉及的轨迹点最多且轨迹的形状最为复杂与1类和2类相比。

为了检验本章所提纠缠区域识别指标的有效性，分别在3组实验数据集上进行了实验，所提指标在部分样本上的表现结果如图3-7至图3-9所示。

a）	b）

图3-7 L1组本文方法纠缠区域定位结果

Fig. 3-7 The entanglement region localization results of

the proposed method on L1 group

a）	b）

图3-8 L2组本文方法纠缠区域定位结果

Fig. 3-8 The entanglement region localization results of

the proposed method on L2 group

a）	b）

图3-9 L3组本文方法纠缠区域定位结果

Fig. 3-9 The entanglement region localization results of

the proposed method on L3 group

良好的纠缠评价指标应该具备2种特性：其一为纠缠区域的识别准确率高，其二为正常区域与纠缠区域指标的结果显著程度高。图3-7至图3-9所示的是三类不同复杂程度样本滑动窗口内轨迹点所对应的具体纠缠指标计算结果。根据该结果可以得出，从定性的角度分析，所提指标在正常区域与纠缠区域的结果区分度大，说明所提指标具备显著程度高的特点。从定量的角度描述，在正常区域，指标的计算结果集中分布在0.4左右，波动范围小；根据所推导的纠缠阈值0.6，指标结果大于0.6的区域，本文方法识别为纠缠区域，在纠缠区域，指标的计算结果波动程度不一。将指标计算结果和样本类型结合，可以得出，越复杂的纠缠轨迹，其指标的结果越大，且结果的离散程度高。例如，图3-9所示的3类复杂纠缠指标结果大于图3-7和图3-8所示的1类和2类复杂纠缠。该实验结果证明了第3.2.2节提出的纠缠指标合理，达到了较为理想的纠缠识别定位预期，为了后续的纠缠轨迹的重构修复提供了良好的数据基础。

a）

b）

c）

图3-10 3组样本不同方法识别结果

Fig. 3-10 Identification results of 3 sets of samples using different methods

图3-10所示的是本文所提纠缠识别方法与BP模型和航迹抽稀方法的对比实验结果。图3-10的子图a）至c）分别为1类至3类复杂纠缠轨迹的实验结果。由于纠缠具有区域性的特点，图3-10中横坐标为滑动窗口的序号，纵坐标对应的是方法对滑动的窗口内轨迹的识别结果。其中，深蓝色的点代表该滑动窗口内轨迹区域的真实标签，亮红色点代表各方法的识别结果，纵坐标0代表该滑动窗口内轨迹区域为正常区域，1代表该区域为纠缠区域。当某区域的结果为：真实标签为0、实验结果为0，说明该方法正确识别了正常区域；当结果为：真实标签为0、实验结果为1，说明该方法错误地将正常区域识别为纠缠区域，属于虚报；当结果为：真实标签为1、实验结果为0，说明该方法错误地将纠缠区域识别为正常区域，属于漏检；当结果为：真实标签为1、实验结果为1，说明该方法正确识别了纠缠区域。

从图3-10中可以看出，本文方法在正常区域和纠缠区域的识别上是效果最好的，虚报和漏检的情形少。BP模型的方法对1类和2类纠缠轨迹的识别效果不错，但是对3类纠缠轨迹的识别效果欠佳，虚报的情形较多。抽稀算法由于自身的采样间隔对3种不同复杂程度的纠缠轨迹识别效果都欠佳。

表3-4 不同方法纠缠轨迹识别结果

Tab 3-4 Entanglement trajectory diagnosis results using different methods

| 方法 | FAR（%） | TP（%） | FNR（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 本文方法 | 5.34 | 96.13 | 1.70 |
| BP模型 | 4.84 | 91.56 | 13.29 |
| 抽稀算法 | 15.90 | 77.02 | 11.74 |

表3-4所示的是本章所提方法与BP模型和抽稀算法在纠缠轨迹数据集上的实验结果定量分析。从识别纠缠轨迹的精准性角度分析，本章所提算法的效果最好，TP为96.13%，相比BP模型（91.56%）提高了4.75%，相比抽稀算法（77.02%）提高了19.88%。从方法漏检纠缠轨迹情况的角度分析，本章所提算法的效果最好，FNR为1.70%，相比BP模型（13.29%）降低了87.21%，相比抽稀算法（11.74%）降低了85.52%。从方法误判正常轨迹情况的角度分析，本章所提结果FAR为5.34%，略差于BP模型（4.84%），相比于抽稀算法（15.90%）降低了66.42%。导致本文所提方法在误判正常轨迹的情况略多于BP模型的原因在于：本文方法采用滑动窗口的方式计算轨迹点的纠缠指标，在提取纠缠指标大于纠缠阈值的轨迹点时，得到的结果是滑动窗口的序号，因此识别定位结果会进行纠缠区域的扩展。由于扩展的大小等于滑动窗口的大小，会出现部分正常轨迹错误检测为纠缠轨迹的情况。但是综合来看，本文所提方法是优于经典方法的，达到了纠缠识别定位结果的预期。

3.4.5 基于动态超图优化的纠缠轨迹重构实验

为了验证本章所提纠缠轨迹重构修复算法在不同复杂程度的纠缠轨迹数据上的可靠性，按照第3.3节中所描述的纠缠轨迹重构修复流程，在纠缠数据集上进行了实验。同时，为了进一步验证所提算法的优越性，分别将本章算法与基于抽稀算法的修复方法和基于MDL算法的修复方法进行了对比。

为了减少文章篇幅，以3种不同复杂程度纠缠样本中，3类复杂纠缠中的随机样本的纠缠轨迹重构修复结果为例进行试验结果分析。本章所提方法与对比模型的具体修复结果如图3-11至图3-13所示。

图3-11 抽稀算法纠缠轨迹重构修复结果

Fig. 3-11 Entanglement restoration results of the dilution algorithm

图3-12 MDL算法纠缠轨迹重构修复结果

Fig. 3-12 Restoration results of MDL compression algorithm

图3-13 本文方法纠缠轨迹重构修复结果

Fig. 3-13 Entanglement reduction results of our method

从图3-11至图3-13可以看出，该纠缠轨迹较为复杂，纠缠区域所涉及的轨迹点数量较多，且纠缠轨迹的形状复杂，是典型的3类纠缠样本。此外，抽稀算法和MDL算法的纠缠轨迹重构结果相似，结果中仍然存在纠缠轨迹问题，如图3-11和图3-12的左边部分区域和右下角部分区域。导致该结果的原因为：抽稀算法是基于设定的采样间隔进行处理的，采样后的点会随采样间隔的设置保留部分纠缠区域；MDL算法处理的核心思想为尽可能保留轨迹形状，会被纠缠轨迹所误导。因此，修复的效果欠佳。从纠缠轨迹的危害性角度考虑，如果不能正确、合理地修复纠缠轨迹，那么纠缠轨迹将保留部分错误轨迹信息，这会严重影响后续的相关研究。

从图3-13可以看出，本章所提方法的重构修复结果不存在纠缠轨迹，重构修复后的轨迹形状较为平缓，保留了纠缠轨迹的空间分布特性，不存在错误运动信息，进一步说明了本文方法的优越性。

表3-5 纠缠轨迹重构修复结果定量分析

Tab 3-5 Entanglement trajectory restoration results

| 方法 | ERA（%） | ERL（%） |
| --- | --- | --- |
| 本文方法 | 92.16 | 0.95 |
| MDL方法 | 70.56 | 25.08 |
| 抽稀方法 | 64.37 | 31.47 |

表3-5为本文方法与对比模型的定量分析。从表3-5可以看出，本文方法在纠缠轨迹重构修复的准确性上最高，ERA为92.16%，相比MDL方法（70.56%）提高了23.43%，相比抽稀方法（64.37%）提高了30.15%；在纠缠轨迹重构修复的运动信息损失角度上分析，本文方法ERL为0.95%，相比MDL方法（25.08%）降低了96.21%，相比抽稀方法（31.47%）降低了96.98%，说明了本章所提纠缠轨迹重构修复算法的可行性和可靠性。

3.5 本章小结

良好的卫星AIS数据是后续预测研究的基石。为了提高卫星AIS数据的可靠性，本章对数据质量问题中的复杂情况纠缠轨迹进行了研究。针对经典方法识别纠缠轨迹区域不准和纠缠轨迹重构修复运动信息损失严重的问题，提出了基于轨迹路径图和纠缠指标的纠缠区域识别定位方法与基于动态超图优化和深度优先搜索的纠缠轨迹重构修复算法。

基于轨迹路径图和纠缠指标的纠缠区域识别定位方法，首先，将船舶数据映射到图域，建立轨迹路径图；然后，通过滑动窗口的方法，计算窗口内轨迹子图的纠缠指标；其次，利用提出的纠缠指标及其阈值进行纠缠区域的定位识别。为了验证方法的可行性，在具有3种不同复杂程度纠缠轨迹的数据集上进行了对比实验，实验结果表明，本文方法能够实现纠缠区域的准确识别定位，准确率为96.13%，相比BP模型和抽稀算法分别提高了4.75%和19.88%。

基于动态超图优化和深度优先搜索的纠缠轨迹重构修复方法，首先，将纠缠轨迹映射到图域，建立纠缠轨迹超图；然后，利用控制其他变量的方法，对轨迹超图进行优化；其次，目标函数采用图纠缠指标，搜索算法采用深度优先，寻找使得目标函数最小的最优可达路径图；最后，将最优可达路径图作为纠缠轨迹的重构修复结果与正常轨迹进行融合。为了验证方法的可行性，在纠缠数据集上进行了对比实验，实验结果表明，本文方法能够实现纠缠轨迹的准确重构修复，准确率为92.16%，相比MDL方法和抽稀方法分别提高了23.43%和30.15%。

纠缠轨迹的准确识别和修复剔除了轨迹中的错误信息，相比经典方法极大保留了轨迹的运动特征，为后续研究提供了可靠的数据基础。

4  基于热点概率模型的大量历史数据轨迹预测

船舶轨迹预测研究一直是船舶领域的热点。对船舶轨迹进行预测主要是基于数量庞大的与待研究船舶具有相同属性的轨迹数据展开的。其中，相同属性多为地理位置海域相同、船舶的类型相同、船舶的轨迹形状相似等。主流的轨迹预测算法也多以神经网络为代表的黑盒模型学习类算法为主。该类方法需要提前进行大量的人工样本标签（构造相同属性的训练集），训练样本的花销大且预测结果的可解释性差。特别地，当预测轨迹的形状复杂或预测时长过大时，其预测效果表现不佳。因此，如何提高预测算法的可解释性、提高预测结果的精度和降低训练样本的花销是大量历史数据大型合作船舶轨迹预测任务的难点。

本章首先从大量历史数据船舶轨迹预测问题出发，给出大量历史数据船舶轨迹预测问题的数学描述和预测方法流程设计。其次，以大型合作船舶中的货船为研究对象，建立了历史数据热门坐标点的访问概率模型（热点概率模型）和基于热点概率模型的大量历史数据轨迹预测模型。最后，为了验证该模型的合理性和可靠性，进行了热点概率模型的有效性验证实验和大量历史数据轨迹预测实验。

4.1 大量历史数据船舶轨迹预测问题

4.1.1 大量历史数据船舶轨迹预测问题数学描述

本章研究对象是大型合作船舶中的货船，从AIS数据中提取与其具有相同属性的数据作为其历史轨迹数据，该数据包含时间戳、位置信息（经纬度）、航速、航向等信息，则研究对象历史数据的数学描述为：

（4-1）

（4-2）

（4-3）

式中  ——为研究对象的历史轨迹数据，是n条具有相同属性的轨迹集合；

——为第i条历史轨迹，包含至时刻之间的轨迹点信息；

——为第i条历史轨迹在时刻的轨迹点信息；

——分别为第i条历史轨迹在时刻的经度和纬度数据；

——分别为第i条历史轨迹在时刻的航行速度和航向数据。

根据大量历史数据轨迹预测任务的定义，通过研究对象的历史数据集和其前个轨迹点信息来预测时刻之后未来m个时间点船舶的航行数据。因此，大量历史数据船舶轨迹预测任务可以被描述为输入前个轨迹点信息输出未来m个时刻的预测数据：

（4-4）

式中  ——为大量历史数据船舶轨迹预测模型，由研究对象的历史数据集获得。通过计算研究对象预测数据和真实数据之间的评价指标来衡量预测模型的优劣。大量历史数据船舶轨迹预测示意图如图4-1所示。

图4-1 大量历史数据大型合作船舶轨迹预测示意图

Fig. 4-1 Diagram of trajectory prediction for large cooperative ship with

multiple historical data

4.1.2 大量历史数据船舶轨迹预测方法流程设计

针对大量历史数据轨迹预测任务的难点，提出一种基于热点概率模型的大量历史数据轨迹预测方法。该方法包括2个部分：基于历史数据建立热点概率模型和基于热点概率模型进行轨迹预测。

基于历史数据的热点概率模型构建模块主要任务：学习历史数据，通过观测变量的分布来获得隐变量的分布，即建立热点概率模型。在这一步，本章采用概率与统计学的方法进行隐变量分布的推导，而不是采用主流的神经网络方法。通过建立研究对象所在海域离散化后热门坐标点的访问概率模型来替代神经网络方法的训练模型，以此来提高预测结果的可解释性，并降低建立模型所需的时间花销。

值得注意的是，在建立热点概率模型时，所使用的历史数据与研究对象数据具有的相同属性是船舶类型相同，这与训练神经网络所需的轨迹形状相似不同。由于AIS数据中包含船舶类型，所以提前进行训练集轨迹数据的挑选和人工标签是不需要的，建立的热点概率模型更具有泛化性、时间花销更小。

基于热点概率模型的轨迹预测模块主要任务：通过热点概率模型，使用迭代单步预测方法，实现对未来时刻的多步预测。该模块由轨迹点信息粗、细预测两个部分组成。轨迹点信息粗预测主要进行轨迹点位置的预测，即经纬度。轨迹点信息细预测主要进行轨迹点运动方向的预测，即航向。此外，细预测还需进行预测结束点的判断。

4.2 基于热点概率模型的大量历史数据轨迹预测模型

4.2.1 基于大量历史数据的热点概率模型

基于大量历史数据的热点概率模型的技术路线是：首先采用离散运动方式描述研究对象的运动并将其所在的海域进行栅格化，其次将每一个栅格都视为一个热门坐标点，同一个栅格中的所有轨迹点共享一个热门坐标点的经纬度，即栅格中心经纬度，然后根据栅格内轨迹点的航向数据进行热门坐标点8个方向的移动概率的求解，确定热门坐标点移动概率矩阵，再然后利用OPTICS聚类算法对8个方向上轨迹点的航向数据进行聚类，得到8个方向上各自的热门航向，再其次分别求解热门航向的概率，确定热门坐标点航向及其概率，最后将热门坐标点的经纬度、移动位置及其概率矩阵、热门坐标点航向及其概率和对应的栅格区间进行映射，完成热点概率模型的构建。

研究对象所在海域的栅格化使用滑动窗口的方式实现，采用经度方向长度为和纬度方向长度为的滑动窗口进行整个海域的遍历，如图4.2所示。

图4-2 海域栅格化示意图

Fig. 4-2 Diagram of sea area rasterization

在图4-2中，浅黄色栅格即为滑动窗口，为了方便展示，将滑动窗口的实际尺寸扩大了，真实的滑动窗口尺寸很小。滑动窗口遍历海域的方式有两种：经度优先和纬度优先。经度优先指先进行经度方向上的滑动，再进行纬度方向上的滑动；纬度优先与之相反。这两种遍历方式海域栅格化后的结果相同，本章采用的为纬度优先遍历方式。采用纬度优先滑动窗口法栅格化后的区域可以通过数学语言描述为：

（4-5）

式中  ——为栅格化后的区域中经纬度方向上分别为第的栅格；

——分别为栅格区域中点的经纬度坐标；

——分别为栅格区域中心所在位置的经纬度坐标；

——分别为滑动窗口在经纬度方向上的长度，也为栅格的尺寸。值得注意的是，当栅格的尺寸足够小时，栅格可以被视为区域中的一个坐标点，区域的栅格化程度也会增加。在后续基于栅格区域的热点概率模型建模过程中，尺寸较小的栅格会极大地丰富热门坐标点的数量。热门坐标点的数量越多，后续基于热点概率模型的预测结果就会越精准，预测轨迹的形状也就越平滑（更接近真实轨迹），但是热点概率模型建模会产生更多的时间花销。因此，栅格的尺寸是个重要的参数指标。

基于栅格化后海域的热门坐标点概率模型建模过程需要确定热门坐标点的经纬度、移动位置及其概率矩阵、热门坐标点航向及其概率5个重要参数。热门坐标点概率模型为五元组，其数学描述为：

（4-6）

式中  ——为在经纬度方向上分别为第的栅格对应的热门坐标点；

——分别为热门坐标点的经纬度坐标；

——为热门坐标点在8个方向上移动后的经纬度坐标矩阵；

——为热门坐标点在8个方向上的移动概率矩阵；

——为热门坐标点在8个方向上的热门航向矩阵；

——为热门坐标点在8个方向上的对应热门航向的概率矩阵。

热点概率模型的建立取决于分布在栅格化后海域上的训练样本轨迹点集合，其中为训练集中第个轨迹点，包含该点的经纬度、航速和航向信息。当训练集中存在任意轨迹点的经纬度坐标属于对应栅格时，则该栅格对应的热点存在，且热点概率模型的经纬度为对应栅格的中心经纬度坐标，即：

（4-7）

式中  ——为热点的第1个元素，即经纬度信息。当栅格区域对应的热点不存在时，热点概率模型认为该栅格区域为陆地、礁石等非研究对象热门访问区域。

对于热点，当训练集样本数据中分布在其对应栅格上的轨迹点为时，则该热点的移动位置及其概率矩阵为：

（4-8）

式中  ——为热点的第2个元素，即移动位置矩阵；

——为热点的第3个元素，即移动概率矩阵；

——为训练集数据中分布在栅格上的轨迹点数量；

——为训练集数据中分布在栅格8个方向上各自的轨迹点数量。

在研究栅格对应的热点的移动规则时，本章采用离散化移动规则。质点的移动规则可以分为连续移动规则和离散化移动规则。前者在描述质点的移动时需要设计质点的移动方向和移动距离，而后者在描述质点的移动时将运动空间离散为一个个网格，因此仅需要设计移动的方向。离散化移动规则降低了描述移动方式的难度，其描述准确性取决于网格划分的精度，这与本章栅格尺寸的确定一致。本章将栅格对应的热点的离散化移动方向设计为8个方向，如图4-3所示。

图4-3 热点移动方向示意图

Fig. 4-3 Diagram of the movement direction for hot coordinate point

在划分方向时，采用航海规则，以正北方向作为0度方向。当轨迹点的航向大小取值在0到22.5和337.5到360范围内时，将该航向作为第1航向；当轨迹点的航向大小取值在22.5到67.5范围内时，将该航向作为第2航向；当轨迹点的航向大小取值在67.5到112.5范围内时，将该航向作为第3航向；每个航向所在区间的长度均为45度，同理，可以依次划分第4到8航向，具体的航向所对应的区间范围如表4-1所示。

表4-1 航向区间范围表

Tab. 4-1 Heading interval range table

| 航向 | 范围（°） | 航向 | 范围（°） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0到22.5和337.5到360 | 5 | 157.5到202.5 |
| 2 | 22.5到67.5 | 6 | 202.5到247.5 |
| 3 | 67.5到112.5 | 7 | 247.5到292.5 |
| 4 | 112.5到157.5 | 8 | 292.5到337.5 |

热点的热门航向及其概率决定了热点模型的精度，影响后续基于热点模型的轨迹预测。热点所拥有的热门航向越多，模型精度越高，预测结果的准确度越高。为了降低建立热点所需的时间花销和减少建立热点所需的数据空间，本章并没有进一步细化热门航向所在的区间范围。研究采用对8个航向区间进行逐个聚类的方式进行热门航向的确定。考虑到每个航向区间所蕴含的航向簇未知且分布在航向区间中的轨迹点密度不均，采用OPTICS聚类算法对8个航向区间的轨迹点进行聚类。OPTICS聚类算法不需要提前设置航向簇的个数，同时可以克服DBSCAN聚类算法易受密度不均匀的影响。得到各个航向区间的聚类结果后，将每个航向簇的中位数作为热门航向。在每个航向区间上分别计算各热门航向的概率。

基于此，可以得到热点的热门航向及其概率数学表达：

（4-9）

（4-10）

式中  ——为热点的第4个元素，即热门航向矩阵；

——为热点在第航向区间上的热门航向集合，取值为1到8；

——为热点在第航向区间上的第个热门航向，由聚类获得；

——为热点的第5个元素，即热门航向概率矩阵；

——为热点在第航向区间上的热门航向概率集合；

——为热点在第航向区间上的第个热门航向的概率；

——为分布在第航向区间上第航向簇的轨迹点数量。特别地，热点的热门航向矩阵和热门航向概率矩阵为同型矩阵，矩阵的维度大小完全相同，且矩阵内的元素一一对应。

4.2.2 基于热点概率模型的轨迹预测模块

基于热点概率模型的轨迹预测核心思想为：研究对象所在区域热点概率模型即其在该区域运动的先验知识，将该先验知识与研究对象目前的运动特征进行关联分析，就可以实现对研究对象未来运动位置和方向的预测。在用于热点概率模型建模的训练集足够充分的情况下，热点概率模型将覆盖所有与研究对象类型相同船舶的访问坐标点，同时任意位置热点概率模型将包含该坐标所有可能情况的运动状态。从理论上说，热点概率模型可以实现任意一条与研究对象具有相同船舶类型的轨迹的精准预测。

该模块包含轨迹粗预测和轨迹细预测两个部分。当研究对象的历史轨迹为时，预测任务为求解下一个位置的轨迹点。考虑到基于热点概率模型的轨迹预测方法忽略了时间角度的信息，因此未来时刻的轨迹点采用作为自变量，而不采用时间。

在轨迹粗预测阶段，需要进行研究对象综合运动趋势的计算和未来时刻轨迹点经纬度的预测。为了准确描述研究对象历史运动趋势，研究结合历史轨迹的经纬度和航向信息，提出研究对象综合运动趋势计算公式，具体数学描述为：

（4-11）

式中  ——为权重，取值范围为0到1；

——为第个轨迹点的航向；

——为第个轨迹点的综合运动趋势；

——为从第个轨迹点指向第个轨迹点的有向线段顺时针绕正北方向的角度，取值范围为0到360°。从公式（4-11）可以看出，综合运动趋势是通过迭代的方式计算的，综合考虑了研究对象的所有轨迹点信息。作为权重平衡轨迹中最新运动方向和历史综合运动趋势。由于研究对象的船舶类型为货船，其运动具有大惯性的特点，导致其运动速度较慢（一般情况下，货船的运动速度慢于陆地上货车的运动速度。）且不易出现急转弯的现象。因此，综合运动趋势在计算时更偏向于最新运动方向，的取值大于0.5。

在预测下一个轨迹点的经纬度时，热点概率模型中的移动概率矩阵包含了历史数据的移动先验知识。概率越大，说明该方向的坐标在历史数据中被访问的次数越多，该坐标被确定为下一个轨迹点的可能性就越大。同样地，若轨迹点到下一个轨迹点之间的运动趋势越接近轨迹综合运动趋势，则轨迹点的坐标被确定为预测结果的可能性也越大。综上，研究提出轨迹粗预测概率指标，具体计算公式如下：

（4-12）

式中  ——为权重，取值范围为0到1。由于公式（4-12）中第二项的值比第一项的值小很多，作为权重平衡两项的占比，取值接近1。

计算轨迹点所在热点8个移动方向上的轨迹粗预测概率指标，使得指标值最大的移动方向即为轨迹点经纬度的预测结果，用数学公式描述为：

（4-13）

轨迹粗预测确定了预测点的经纬度，轨迹细预测需要进行航向的确定。在预测下一个轨迹点的航向时，热点概率模型中的热门航向矩阵和热门航向概率矩阵包含了历史数据的航向先验知识。概率越大，说明该方向在历史数据中被选择的次数越多，该方向被确定为下一个轨迹点航向的可能性就越大。同样地，利用货船运动的大惯性特性，若轨迹点的航向和下一个轨迹点的航向越接近，则轨迹点的航向被确定为预测结果的可能性也越大。综上，研究提出轨迹细预测概率指标，具体计算公式如下：

（4-14）

式中  ——为权重，取值范围为0到1。由于公式（4-12）中第二项的值比第一项的值小很多，作为权重平衡两项的占比，取值接近1。

计算粗预测结果所在航向上各热门航向集合的轨迹细预测概率指标，使得指标值最大的热门航向即为轨迹点航向的预测结果，用数学公式描述为：

（4-15）

将轨迹点经纬度的预测结果和航向的预测结果进行组装，即为轨迹点的预测结果：

（4-16）

基于热点概率模型的轨迹预测算法采用迭代单步预测的方式进行，算法的终止条件取决于预测结果的坐标和研究对象的目的地之间的距离。当该距离小于预测停止阈值时，预测结束。预测停止阈值决定了预测序列的长度，其过大会导致预测提前停止，过小会导致预测结果偏离目的地。在理论上，该算法可以实现轨迹的全程超长时预测。算法终止条件的数学描述为：

（4-17）

式中  ——为研究对象目的地的坐标；

——为预测停止阈值。

综上，基于热点概率模型的预测算法如表4-2所示：

表4-2 基于热点概率模型的预测算法

Tab. 4-2 Prediction algorithm based on hot coordinate point probability model

基于热点概率模型的预测算法

输入：目的地, 历史轨迹, 热点集合 - 初始化： - while do - //轨迹粗预测 - for in do - 计算 - end for - //轨迹细预测 - for in do - end for - 将添加到中 - end while - Return

输出：预测轨迹

4.3 基于热点概率模型的大量历史数据轨迹预测流程

本章对于大量历史数据预测模型的可解性差、建模的时间花销大的问题，提出了一种基于热点概率模型的大量历史数据轨迹预测方法。将船舶的当前轨迹数据位置信息（经纬度）和航向输入预测模型，输出结果为该船舶未来时刻的航行数据位置信息（经纬度）和航向。

该预测模型的具体流程为：

（1）确定待研究船舶所在位置的区域范围；

（2）采用滑动窗口遍历整个研究区域的方法进行研究区域的栅格化；

（3）对区域中所有栅格进行热点概率模型建模并初始化；

（4）计算热点概率模型的第1个元素，热点概率模型的经纬度坐标；

（5）计算热点概率模型的第2和3个元素，热点概率模型的移动位置及其概率矩阵；

（6）计算热点概率模型的第4和5个元素，热点概率模型的热门航向及其概率矩阵；

（7）遍历整个区域的栅格，完成研究区域内所有栅格的热点概率模型建模；

（8）按照轨迹粗预测准则，进行粗预测，获得轨迹的经纬度预测结果；

（9）按照轨迹细预测准则，进行细预测，获得轨迹的航向预测结果；

（10）采用迭代单步预测方法，直到预测轨迹点与目的地的距离小于预测停止距离阈值时，结束预测，并输出船舶轨迹预测结果。

图4-4 基于热点概率模型的大量历史数据轨迹预测流程图

Fig. 4-4 Flow chart of multi historical data trajectory

prediction based on hotspot probability model

4.4 基于热点概率模型的大量历史数据轨迹预测实验

4.4.1 大量历史数据轨迹预测实验数据集介绍

为了验证基于热点概率模型的大量历史数据轨迹预测算法的可行性，在大量历史数据轨迹预测数据集上进行了实验验证和对比分析。大量历史数据轨迹预测数据集的数据来源于渤海商用船舶航迹数据库。

在设计实验时，挑选船舶类型为货船的数据并按照第2章和第3章的方法进行预处理和纠缠轨迹修复。考虑到船舶轨迹形状复杂度对预测模型的影响，设立了3类不同复杂形状的轨迹，将修复后的数据划分到这3组。从中随机抽选数据建立大量历史数据轨迹预测数据集，如表4-3所示。数据集记录的数据时间范围是2019全年1月1日至12月31日的AIS数据，包含的海域范围为117°35’E至121°10’E和37°07’N至41°0’N。

表4-3 3组不同轨迹的样本数

Tab. 4-3 Number of samples for 9 different trajectory class

| 组别 | 轨迹复杂度 | 轨迹数量/条 |
| --- | --- | --- |
| L1 | 1类 | 100 |
| L2 | 2类 | 100 |
| L3 | 3类 | 100 |
|  |  | 300 |

3种不同形状复杂度的轨迹数据：1类复杂轨迹总体形状较为平直，船舶的主要运动形式是直行；2类复杂轨迹存在较少的弯曲，船舶的主要运动形式是直行，转向次数少；3类复杂轨迹存在较多的弯曲，船舶的主要运动形式是直行和转向。在表4-3中，分别展示了各组的样本数量，大量历史数据轨迹预测数据集总共有300条轨迹，3种不同复杂类型的轨迹数量各100条。

4.4.2 模型参数设置

本章所提基于热点概率模型的轨迹预测方法共包含9个模型参数。在利用滑动窗口法对研究区域进行栅格化时，涉及了3个模型参数：窗口尺寸和以及滑动步长。数据库中船舶轨迹的经纬度数据精确到小数点后4位，考虑到算法的时间花销，研究将窗口尺寸和以及滑动步长均设置为0.01。在利用OPTICS聚类算法对8个可行位置的航向进行热门航向提取时，涉及到了2个模型参数：邻域大小和邻域内最小点数。由于OPTICS算法对邻域大小不敏感，一般设置为1。为了尽可能多的提取热门航向提高预测结果的精度，将邻域内最小点数设置为50，当分布在栅格中的历史数据数量不足50时，每个历史数据的航向都将被作为热门航向。

在基于热点概率模型的预测方面，涉及到了3个权重参数：、和。作为轨迹中最新运动方向和历史综合运动趋势的平衡权重。考虑到实验数据集中的船舶类型为货船，其运动具有大惯性的特点，不易出现急转弯的现象。因此，设置为0.6。作为轨迹粗预测指标的权重平衡，考虑到指标中第二项的值比第一项的值小很多，取0.9。作为轨迹细预测指标的权重平衡，考虑到指标中第二项的值比第一项的值小很多，取0.9。由于本章基于热点概率模型的预测方法是通过设定预测轨迹点与目的地之间距离阈值的方式决定算法的结束与否。综合考虑栅格尺寸的影响，将阈值设定为0.02。

基于热点概率模型的船舶轨迹预测方法参数设置如表4-4所示。

表4-4 基于热点概率模型的预测算法参数表

Tab. 4-4 Parameter of prediction algorithm

based on hotspot probability model

| 项目 | 取值 | 项目 | 取值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0.01 |  | 0.01 |
|  | 0.01 |  | 1 |
|  | 50 |  | 0.6 |
|  | 0.9 |  | 0.9 |
|  | 0.02 |  |  |

4.4.3 基于聚类的热点概率模型有效性验证实验与结果分析

为了验证本章所提基于OPTICS聚类的热点概率模型的有效性，将热点概率模型的经纬度位置信息和航向信息与数据库中历史轨迹的经纬度和航向进行了Kolmogorov-Smirnov检验。具体结果为：

a）

b）

图4-5历史数据和热点概率模型位置分布

Fig. 4-5 Historical data and hotspot probability model location distribution

图4-5所示的分别是历史数据中经纬度位置分布和热点概率模型中热门坐标点的位置分布。从该图可以看出，点的数量上，热点概率模型的数量（3315）远小于历史数据库中轨迹点的数量（383708个轨迹点）。从位置特征提取的角度分析，热点概率模型学习到了历史轨迹分布的两条重要航道以及热门水域的位置分布情况，实现了用较少的热门坐标点去评估整个水域的历史航行情况，去除了冗余的轨迹点，降低了后续基于热点概率模型的轨迹预测时间花销。

a）

b）

c）

图4-6 历史数据与热点概率模型经纬度和航向的累积分布函数值

Fig. 4-6 The cumulative distribution function values of longitude latitude

and heading for historical data and hotspot probability models

表4-5 历史数据与热点概率模型经纬度和航向的最大差值

Table 4-5 Maximum difference between historical data and hotspot

probability model longitude latitude and heading

| 项目 | 最大差值（°） | P值 |
| --- | --- | --- |
| 经度 | 0.052 | 0.00016 |
| 纬度 | 0.195 | 0.00009 |
| 航向 | 0.122 | 0.00002 |

图4-6所示的是历史数据与热点概率模型中经纬度、航向的累积分布函数值。表4-5所示的是历史数据与热点概率模型中经纬度、航向的最大差值和p值。从图4-6中可以看出，热点概率模型的经纬度、航向的分布形状相似，说明热点概率模型学习到了历史数据中的特征分布。从表4-5中可以看出，历史数据与热点概率模型在经度上的最大差值为0.052° ，在纬度上的最大差值为0.195° ，在航向上的最大差值为0.122° ，可以认为热点概率模型通过历史数据的概率分布学习到了构造历史数据分布的隐变量分布。因此，基于OPTICS聚类算法的热点概率模型可以作为轨迹预测模型。但是，由于热点概率模型和历史数据的P值均小于0.05，所以热点概率模型的分布与历史数据的分布有极高的概率（95%）非同一分布，但是分布特性相似。

4.4.4基于热点概率模型的预测实验与结果误差分析

为了验证基于热点概率模型的可行性和可靠性，与基于统计学航线聚类的轨迹预测方法[73]和基于寻路算法的轨迹预测方法[74]进行了对比。按照第4.3节的预测流程在大量历史轨迹预测数据集上进行了验证，具体结果为：

a）

b）

c）

图4-7 大量历史数据轨迹预测对比试验结果

Fig. 4-7 Comparative experimental results of trajectory prediction

using multiple historical data

图4-7是本文方法、航线聚类方法与寻路算法在三种不同复杂程度样本上的部分表现结果。图4-7a）所示的是典型的1类复杂轨迹，整体较为平直，船舶主要的运动模式是直行。从预测结果的形状上看，本文方法（亮红色虚线）与航线聚类（亮黄色虚线）和寻路算法（亮蓝色虚线）相比，与真实轨迹的距离最为接近，同时，相比于寻路算法，本文方法的预测结果是较为平滑的。产生该结果的原因为：本文方法在建立热点概率模型时，采用了高精度的滑动窗口（尺寸和移动步长均为0.01）进行区域的栅格化，因此，热点概率模型的经纬度坐标的粒度大，预测结果更平滑；而寻路算法的实质为航线匹配，所以平滑程度不高。

在图4-7a）和图4-7c）中分别在经度118.1°和经度118.22°处，本文方法和其他对比模型的预测效果均不佳。预测结果和真实轨迹之间的距离差距较大。这是由于本文方法和对比模型均为基于概率与统计的方法，历史数据的概率分布在很大程度上影响了预测结果。将本文方法和2种对比方法预测结果与真实轨迹进行对比，发现各方法预测结果相互接近而距离真实轨迹较远，这说明预测结果为历史数据中的热门航道。图4-7a）和图4-7c）中的船舶在经度118.1°和经度118.22°处并没有采用历史数据中热门航道的位置。导致该结果的原因有：热门航道拥堵或天气状况不佳，更换其他非热门航道；真实轨迹所处的航道仍然为热门航道，但是历史数据不准，因此，模型并没有学习到。

从预测结果的预测距离角度分析，图4-7中本文方法的预测距离很长，属于长时甚至超长时预测。此外，预测结果的整体趋势与真实轨迹相符，这说明了基于热点概率模型的轨迹预测在长时预测中的优势，适用于船舶航线规划和海上航行情况分析等大时空尺度应用场合。

由于预测结果的轨迹数量明显与真实轨迹点的数量不匹配，基于第2章的分析，采用了huasdorff距离指标和DTW距离指标对本文方法和对比模型在数据集上进行定量分析，具体结果为：

表4-6 大量历史数据轨迹预测定量分析结果

Tab. 4-6 Quantitative analysis results of trajectory prediction

using multiple historical data

| 组别 | Huasdorff距离指标/° |  |  | DTW距离指标/° |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本文方法 | 航线聚类 | 寻路算法 | 本文方法 | 航线聚类 | 寻路算法 |
| L1 | 0.0042 | 0.0078 | 0.0052 | 0.0019 | 0.0027 | 0.0023 |
| L2 | 0.0140 | 0.0156 | 0.0152 | 0.1202 | 0.1206 | 0.1204 |
| L3 | 0.3181 | 0.3720 | 0.3194 | 0.1660 | 0.2024 | 0.1675 |
| 平均 | 0.1121 | 0.1318 | 0.1133 | 0.0960 | 0.1085 | 0.0967 |
|  | 0 | 14.9% | 1.1% | 0 | 11.5% | 0.7% |

从表4-6可以看出，本文方法的Huasdorff距离指标和DTW距离指标在3组上的平均值表现均优于对比方法，Huasdorff距离指标为0.1121°，相比航线聚类算法（0.1318°）降低了14.9%，相比寻路算法（0.1133°）降低了1.1%；DTW距离指标为0.0960°，相比航线聚类算法（0.1085°）降低了11.5%，相比寻路算法（0.0967°）降低了0.7%，说明了本文方法的优越性。由于本文并没有对经纬度数据进行距离转换，所以上述指标的计算结果为度。0.001度约111米，虽然角度上相差很小，但是真实的距离相距较远。

4.5 本章小结

针对主流LSTM神经网络方法在大量历史数据轨迹预测方面的预测结果可解释性差和训练模型需要进行人工标签的问题，本章提出了基于OPTICS聚类的热点概率模型建立方法和基于热点概率模型的轨迹预测方法。在建立热点概率模型时，该方法首先通过滑动窗口法将待研究区域进行栅格化处理；然后利用OPTICS聚类对每个栅格进行热点概率模型建模，每个热点概率模型都包含5个参数，热点概率模型的经纬度坐标、热点概率模型的转移位置及其概率矩阵、热点概率模型的热门航向及其概率矩阵。在利用热点概率模型进行预测时，首先通过提出的综合运动趋势指标计算待预测轨迹的综合运动趋势；然后通过提出的粗预测准则对未来轨迹点的经纬度进行预测；其次，利用提出的细预测准则对未来轨迹点的航向进行预测。

为了验证该方法的可行性和有效性，建立了具有三种不同复杂程度的轨迹的大量历史数据预测数据集，利用huasdorff距离指标和DTW距离指标进行了模型评估。实验结果显示，本文方法的Huasdorff距离指标和DTW距离指标在3组上的平均值表现均优于对比方法，Huasdorff距离指标为0.1121，相比航线聚类算法（0.1318）降低了14.9%，相比寻路算法（0.1133）降低了1.1%；DTW距离指标为0.0960，相比航线聚类算法（0.1085）降低了11.5%，相比寻路算法（0.0967）降低了0.7%，说明了本文方法的优越性。值得注意的是，基于热点概率模型的轨迹预测方法属于长时预测，有助于航行线路规划的决策和海上航行情况的监管。

5 基于增量VMD-1DCNN-BLSTM的一般历史数据轨迹预测

当前船舶数据轨迹预测是在没有当前航行区域其他相似航行历史数据的前提下，仅根据预测对象船舶当前航行轨迹建立预测模型并进行轨迹预测，这与第4章大量历史数据船舶轨迹预测不同。由于船舶航行数据具有明显的高度非线性和非平稳特性、以及在船舶航行过程中螺旋桨和转向舵的动力学参数未知，基于统计学或运动学模型的预测方法效果不佳，结果误差较大。黑盒模型如神经网络由于其出色的信息挖掘特点，是各种技术领域的主流方法，在时间序列数据预测等热门领域取得了卓越的成绩。过于复杂庞大的神经网络时间花销大，用于当前船舶数据轨迹预测此类数据少的预测任务容易出现过拟合的现象。过于简单的神经网络难以学习复杂轨迹中的运动特征。因此，合理地扩充数据和建立合适的神经网络模型是当前船舶数据轨迹预测任务的难点。

本章首先从当前船舶数据的轨迹预测问题出发，给出当前船舶数据轨迹预测问题的数学描述和预测方法流程设计。其次，以大型合作船舶为研究对象，建立基于增量VMD分解的当前船舶数据轨迹数据扩充模型和基于1DCNN-BLSTM的当前船舶数据轨迹预测模型。最后，为了验证该模型的合理性和可靠性，进行增量VMD分解的有效性验证实验和当前船舶数据轨迹预测实验。

5.1 当前船舶数据轨迹预测问题

5.1.1 当前船舶数据轨迹预测问题数学描述

本章研究对象是大型合作船舶，从其AIS数据中提取船舶的历史数据，如时间戳、位置信息（经纬度）、航速、航向，则研究对象历史数据的数学描述为：

（5-1）

（5-2）

式中  ——为目标船舶在时刻以及时刻之间的历史数据；

——为目标船舶在时刻的历史数据；

——分别为目标船舶在时刻的经度和纬度数据；

——分别为目标船舶在时刻的航行速度和航向数据。

根据当前船舶数据轨迹预测任务的定义，仅通过目标船舶的历史数据来预测时刻之后未来m个时间点船舶的航行数据，而不使用目标船舶航行区域其他轨迹数据。因此，当前船舶数据轨迹预测任务可以被描述为通过历史数据预测未来航行数据：

（5-3）

式中  ——为当前船舶数据轨迹预测模型。通过计算目标船舶预测数据和真实数据之间的评价指标来衡量预测模型的优劣。当前船舶数据轨迹预测示意图如图5-1所示。

图5-1 当前船舶数据轨迹预测示意图

Fig. 5-1 Diagram of single ship trajectory prediction

5.1.2 当前船舶数据轨迹预测方法流程设计

针对当前船舶数据轨迹预测任务的难点，提出一种基于增量VMD模态分解和1DCNN-BLSTM的当前船舶数据轨迹预测方法。该方法包括增量VMD模态分解模块、1DCNN局部特征学习模块和BLSTM长期依赖关系学习与预测模块3个子模块。

增量VMD模态分解模块的主要任务：实现多尺度船舶航行数据的获取，解决当前船舶数据轨迹预测航行数据少的问题并提高整体预测方法的可解释性。1DCNN模块的主要任务：学习由增量VMD分解模块获得的多尺度船舶航行数据的局部特征。BLSTM模块的主要任务：学习由增量VMD分解模块获得的多尺度船舶航行数据的长期依赖关系，并通过迭代单步预测实现对未来时刻的多步预测。

5.2 基于增量VMD-1DCNN-BLSTM的当前船舶数据预测模型

5.2.1 增量VMD模块

当输入VMD模态分解模块的数据为船舶航行速度，该模块的输出结果为k个尺度的速度模态分量。速度模态分量满足：k个尺度速度模态分量之和可以重构船舶航行速度，且带宽之和最小。

VMD模态分解由构造变分问题和求解变分问题两个重要步骤组成。当输入数据为船舶航行速度，变分问题的构造步骤如下：

对k个尺度的速度模态分量进行Hilbert-Huang变换得到k个尺度的模态信号，即各个速度分量单边频谱：

（5-4）

式中  ——为单位脉冲信号；

——为虚数符号。将公式（5-4）乘以角频率乘子，得到k个尺度的速度模态分量的中心频率，从而将各个速度分量解调到其基频：

（5-5）

式中  ——为中心频率，。

使用L2范数对解调后的速度分量进行高斯平滑估计，实现带约束速度分量变分问题的构造：

（5-6）

为了求解公式（5-6）这个带约束的变分问题，需要将带约束变分问题转化为无约束的变分问题。将惩罚系数和增广拉格朗日乘子引入公式（5-6），得到增广拉格朗日函数：

（5-7）

惩罚系数保证了重构后的速度数据的准确性，降低了噪声对速度数据的影响。交替方向乘子法是求解凸优化问题的一种常用方法。通过迭代搜索速度增广拉格朗日函数一阶导和二阶导均为0的点，来更新速度分量、中心频率和拉格朗日算子，其中，的表达式为：

（5-8）

根据帕塞瓦尔定理，得到公式（5-8）的频域表达：

（5-9）

将公式（5-9）进行整理，得到：

（5-10）

利用速度数据的厄米特对称性质，得到公式（5-10）在0到区间上对频率进行积分的数学表达式：

（5-11）

在0到积分区间上，对公式（5-11）进行求导，即第一项为0，得到各个速度分量在频域上的估计：

（5-12）

对公式（5-12）使用傅里叶逆变换可以得到速度分量在时域上的估计。

同理，可以得到中心频率的增广拉格朗日函数：

（5-13）

利用帕塞瓦尔定理，将中心频率由时域映射到频域进行求解：

（5-14）

对公式（5-14）进行求导，得到中心频率的数学表达式：

（5-15）

从速度数据的增量VMD分解过程可知，增量VMD分解在构造变分问题时，加入了惩罚系数，降低了噪声对分解结果的影响，降低了后续使用该结果进行预测时由不确定性对预测结果产生的影响。此外，速度数据经过增量VMD分解后获得的k个尺度的速度模态分量都具有各自的正交基，因此，各个速度模态分量都不相交且具有实际的物理意义，满足了当前船舶数据轨迹预测任务扩充数据的要求并在一定程度上提高的预测结果的可解释性。

5.2.2 1DCNN模块

为了充分学习当前船舶轨迹数据的局部特征，在构建当前船舶数据轨迹预测模型时，加入了在局部特征提取方面应用最为广泛的一维卷积神经网络（1D Convolutional Neural Network, 1DCNN）。使用线性整流函数（Rectified Linear Unit, ReLU）作为卷积层激活函数，该函数的数学表达式为：

（5-16）

当函数自变量的值小于0时，函数输出值为0；当函数自变量的值大于等于0时，函数输出值等于自变量。函数图像如图5-2所示。当使用线性整流函数作为网络的激活函数时，可以加快模型在训练时的收敛速度。

图5-2 ReLU函数图像

Fig. 5-2 Graph of ReLU function

1DCNN模块设置了1层卷积层和1层池化层。使用一维卷积来提取当前船舶轨迹数据中的局部特征信息。一维卷积的工作原理示意图如图5-3所示。池化层实现对来自一维卷积层的输出数据进行冗余处理，精简轨迹局部信息。

图5-3 一维卷积示意

Fig. 5-3 One dimensional convolution diagram

1DCNN模块第层到第l层卷积层的向前传播计算公式：

（5-17）

式中  ——为第层的位置为j的输出特征图；

——为第层的参于卷积的位置为的输入特征图；

——为第层的对应位置为j的输出特征图的卷积核权重；

——为第层的对应位置为j的输出特征图的偏置；

——为激活函数。

根据链式法则，1D-CNN模块的向后传播计算公式：

（5-18）

（5-19）

（5-20）

（5-21）

式中  ——为损失函数；

——为ReLU激活层输入特征图；

——为Maxpooling池化层输入特征图；

——为一维卷积层输入特征图；

——为一维卷积层卷积核权重；

——为一维卷积层偏置。

5.2.3 BLSTM模块

为了充分学习当前船舶轨迹数据的长期依赖关系，在构建当前船舶轨迹预测模型时，加入了在长期依赖关系提取方面应用最为广泛的双向长短期记忆神经网络（Bidirectional Long Short Term Memory, BLSTM）。利用BLSTM模块来进一步学习由1D-CNN输出的当前船舶数据轨迹特征的时间依赖关系。双向长短期记忆神经网络的结构如图5-4所示。

图5-4 BLSTM模块

Fig. 5-4 BLSTM model

BLSTM模块由2个网络参数相互独立的LSTM单元组成，模块的输入数据分别以向前和向后的顺序输入2个独立的LSTM，2个LSTM的输出数据以相加、平均或连接等方法进行拼接得到BLSTM模块的输出。BLSTM模型提取的数据特征既包含由单个LSTM模型学习的向前长期依赖关系，又结合了数据的向后时间依赖关系。

从图5-4中可以看出，在BLSTM模块中，在时刻其隐层网络状态取决于时刻的输入数据、时刻正向隐层网络状态和时刻反向隐层网络状态，数学表达式如下：

（5-22）

（5-23）

（5-24）

式中  ——为BLSTM模型；

,,——分别为向前、向后隐层网络权重和偏置。

5.2.4 增量VMD-1DCNN-BLSTM模型结构

采用串联的方式将增量VMD模块、1DCNN模块和BLSTM模块进行连接完成增量VMD-1DCNN-BLSTM混合神经网络的建立。增量VMD模块负责轨迹数据的分解扩充，1DCNN负责轨迹局部特征的提取，BLSTM负责轨迹长期依赖关系的提取。增量VMD-1DCNN-BLSTM混合网络的具体结构同样包括三大基本模块：输入层、隐藏层和输出层。隐藏层由1个一维卷积层、1个池化层、2个LSTM层、1个Dropout层、以及一个Dense层组成，如图5-5所示。

图5-5 增量VMD-1DCNN-BLSTM模型结构

Fig. 5-5 Model structure of VMD-1DCNN-BLSTM

Dropout层的作用为防止模型过拟合，Dense层的作用是实现多维张量和一维数据的转换，实现结果的输出。

5.3 基于增量VMD-1DCNN-BLSTM的当前船舶数据预测流程

本章对于当前船舶数据轨迹预测数据少、传统模型预测效果欠佳及可解释性差的问题，提出了一种基于增量VMD-1DCNN-BLSTM混合网络的当前船舶数据轨迹预测方法。将当前船舶数据历史数据如位置信息（经纬度）、船速、航向输入预测模型，输出结果为该船舶未来时刻的航行数据位置信息（经纬度）、船速、航向。

当前船舶数据轨迹预测的数据集与大量历史数据轨迹预测不同，训练集和测试集按7：3的比例将研究对象的当前轨迹进行划分获得。具体流程如下为：

（1）对研究对象的当前轨迹进行归一化处理；

（2）训练集和测试集的构建，采用滑动窗口法，滑窗大小为5，步长为1；

（3）通过增量VMD模块对轨迹数据进行分解扩充数据；

（4）采用梯度下降法反向传播对所提混合网络模型进行训练；

（5）在当前船舶数据轨迹预测测试集上利用步骤（4）中训练好的模型进行轨迹预测，输出轨迹预测结果。

图5-6 基于增量VMD-1DCNN-BLSTM的当前船舶数据轨迹预测流程图

Fig. 5-6 Flow chart of single ship trajectory prediction based on VMD-1DCNN-BLSTM

5.4 基于增量VMD-1DCNN-BLSTM的当前船舶数据预测实验

5.4.1 当前船舶数据轨迹预测实验数据集介绍

为了验证本章所提预测算法增量VMD-1DCNN-BLSTM的可行性，在当前船舶数据预测数据集上进行了实验验证和对比分析。数据集的数据来源于南海商用船舶航迹数据库。

在设计实验时，挑选船舶类型为货船的数据按照第2章和第3章的方法进行预处理和纠缠轨迹修复。考虑到船舶轨迹形状复杂度对模型训练的影响，设立了不同形状的轨迹各3类，如图5-7所示，将修复后的数据划分到这3组。从中随机抽选数据建立当前船舶数据预测数据集，如表5-1所示。数据集记录的数据时间范围是2019全年1月1日至12月31日的AIS数据，包含的海域范围为109°33’E至123°19’E和5°15’N至26°23’N。

a) 1类复杂轨迹

a) Complex trajectory of type 1

b) 2类复杂轨迹

b) Complex trajectory of type 2

c) 3类复杂轨迹

c) Complex trajectory of type 3

图5-7 3种不同复杂度的轨迹示意图

Fig. 5-7 3 different complexity trajectory diagrams

表5-1 3组不同轨迹的样本数

Tab. 5-1 Number of samples for 3 different trajectory class

| 组别 | 轨迹复杂度 | 数量/条 |
| --- | --- | --- |
| L1 | 1类 | 100 |
| L2 | 2类 | 100 |
| L3 | 3类 | 100 |
|  |  | 300 |

在图5-6中，分别展示了3种不同形状复杂度的轨迹数据，1类复杂轨迹总体形状较为平直，船舶的主要运动形式是直行；2类复杂轨迹存在较少的弯曲，船舶的主要运动形式是直行，转向次数少；3类复杂轨迹存在较多的弯曲，船舶的主要运动形式是直行和转向。在表5-1中，分别展示了各组样本数量。当前船舶数据预测数据集总共有300条轨迹，其中，1类、2类和3类复杂轨迹均为100条。

当前船舶数据轨迹预测任务的训练集和测试集划分是基于当前轨迹获得的，取前70%作为模型的训练集，剩下的后30%作为模型的测试集。

5.4.2 实验环境说明与1DCNN-BLSTM模块输入输出数据的获取

本章实验设计所用的语言均为Python语言，具体的实验环境说明如表5-2所示。

表5-2 实验环境明细表

Tab. 5-2 Experimental environment details

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| CPU | Intel Core i5-8300H @2.3GHz |
| 运行内存 | 16GB |
| 操作系统 | Windows 10 |
| GPU | NVIDIA GTX 1060 6GB |
| Python版本 | 3.7.3 |

增量VMD-1DCNN-BLSTM当前船舶数据轨迹预测模型具有模态分解扩充数据和网络模型预测两个模块。在训练网络模型时，模型输入数据和输出数据是通过滑动窗口获得的。滑动窗口由两个相邻的输入数据窗口和输出数据窗口组成，其中输入数据窗口的长度为，输出数据窗口的长度为，滑动窗口总长度为。滑动窗口以（默认值）作为滑动时间步长。若当前数据为时，模态分量共有n个数据，则按照滑动窗口可以构建模型输入和输出数据如下：

（5-25）

（5-26）

（5-27）

（5-28）

（5-29）

具体的1DCNN-BLSTM模块训练时输入输出数据的获取流程如图5-8所示。

图5-8 模块输入输出数据获取流程图

Fig. 5-8 Flowchart of module input and output data acquisition

网络模型输入数据窗口长度和输出数据窗口长度的大小影响网络模型训练的好坏。窗口长度过小，模型将难以捕捉输入数据和输出数据之间的映射关系；窗口长度过大，模型会出现过拟合和训练时间过长的现象。本文通过多次实验调参的方法，将输入数据窗口长度设为5，将输出数据窗口长度设为1。

5.4.3 模型参数设置和优化算法选择

当前船舶数据轨迹预测模型的第一个模块增量VMD的具体参数如表5-3所示。

表5-3 增量VMD模块参数表

Tab.5-3 Parameters of incremental VMD

| 项目 | 取值 |
| --- | --- |
|  | 5 |
|  | 525 |
|  | 0 |
|  | 0 |
|  | 1 |

在表5-3中，为增量VMD分解后的轨迹数据模态个数，为分解后的中心带宽约束，的值取0代表分解前的轨迹数据不具有常函数部分，为分解后噪声容限，代表分解数据的初始化方式为均匀初始化，为分解误差的收敛标准差。

模型第二个模块1DCNN-BLSTM具有一个输入层、一个卷积层、一个Maxpooling最大池化层、一个BLSTM层、一个全连接Dense层、一个Dropout层、一个输出层。网络模型的具体参数如表5-4所示。

表5-4 1DCNN-BLSTM模型参数

Tab. 5-4 Parameters of 1DCNN-BLSTM

| 网络层类型 | 激活函数 | 参数 | 输出 | 参数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入层 |  |  | (B,10,1) | 0 |
| 一维卷积层 | ReLU | filters = 32, kernel_size = 3, stride = 1 | (B,8,32) | 128 |
| 最大池化层 |  | kernel_size = 2, stride = 1 | (B,7,32) | 0 |
| BLSTM层 | ReLU | units = 256 | (B,256) | 31104 |
| Dense层 | ReLU | units = 64 | (B,64) | 16448 |
| Dropout层 |  | 0.3 | (B,64) | 0 |
| 全连接层 |  | units = 1 | (B,1) | 65 |

在表5-4中，使用ReLU激活函数的目的是加快1DCNN网络的收敛速度。使用Maxpooling最大池化层的目的是保留轨迹数据的纹理和局部特征。加入Dropout层的目的是防止网络模型过拟合，设置值为0.3。通过多次实验反复调参的方法，各类型轨迹样本在训练时的批大小batchsize均设置为32，训练轮次epoch设置为200。

在设计对比实验时，为了验证本章所提算法的可靠性和可行性，使用BGRU网络模型、BLSTM网络模型和1DCNN-BGRU网络模型作为对照组实验模型。BGRU和BLSTM网络模型采用相同的网络结构，具体结构和参数如表5-5所示。1DCNN-BGRU网络模型的具体网络结构和参数与本章所提算法的第二个模块1DCNN-BLSTM网络模型的一致。对照组实验模型在训练时的批大小和训练轮次与本章所提算法的一致。

表5-5 BLSTM/BGRU模型参数

Tab. 5-5 Parameters of BLSTM/BGRU

| 网络层类型 | 激活函数 | 参数 | 输出 | 参数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入层 |  |  | (B,10,1) | 0 |
| LSTM或 GRU层 | ReLU | units = 128 | (B,10,128) | 17024 |
| LSTM或 GRU层 | ReLU | units = 128 | (B,128) | 32896 |
| Dense层 | ReLU | units = 64 | (B,64) | 8256 |
| Dropout层 |  | 0 | (B,64) | 0 |
| 全连接层 |  | units = 1 | (B,1) | 65 |

对照组实验模型和本章所提算法的学习率lr均设置为0.01。在更新网络权重和偏置时，迭代优化算法选用Adam优化器。Adam优化算法的权重和偏置更新数学表达可以描述为：

（5-30）

（5-31）

5.4.4 轨迹数据增量VMD分解模块有效性验证实验与结果分析

为了验证本章所提算法第一个模块增量VMD分解的有效性和可行性，将本章所提算法增量VMD-1DCNN-BLSTM和1DCNN-BLSTM在当前船舶数据轨迹预测数据集上进行实验。具体结果为：

图5-9 轨迹数据增量VMD分解结果

Fig. 5-9 Incremental VMD decomposition of trajectory data

图5-9是轨迹数据经过增量VMD模块的分解结果，轨迹数据被分解为5个相互独立从低维到高维的模态。与原始的轨迹数据相比，分解后的数据具有5个模态，通过增量VMD分解进行轨迹数据同源异构，实现了当前船舶轨迹历史数据的扩充。分解得到的5个模态数据中，IMF0的数据变化趋势最为平缓，IMF5的数据波动变化最大。因此，后续对这5个模态的轨迹数据进行预测时，预测难度也是逐渐增加的。

图5-10 增量VMD-1DCNN-BLSTM和1DCNN-BLSTM

在3类复杂轨迹上的预测结果

Fig. 5-10 Prediction results of incremental VMD-1DCNN-BLSTM

and 1DCNN-BLSTM in complex trajectory of type 3

图5-10是增量VMD-1DCNN-BLSTM和1DCNN-BLSTM在3类复杂轨迹上的预测结果，为了清晰展示实验结果，仅给出了17分钟的预测部分。从图5-7 c）可以看出，3类复杂轨迹较为弯曲且存在多个弯曲部位。该轨迹的移动方向是从图5-10的右下到左上。第1到6分钟的预测结果（曲线右下段），本文方法的预测结果更接近于真实轨迹相比于对比实验，在图5-10中的具体表现为：本文方法的预测结果位置滞后更少。第7到13分钟的预测结果，本文方法的预测结果整体上更接近于真实轨迹相比于对比实验。因此，本文方法比对比模型的误差更小。

图5-11 增量VMD-1DCNN-BLSTM和1DCNN-BLSTM

在2类复杂轨迹上的预测结果

Fig. 5-11 Prediction results of incremental VMD-1DCNN-BLSTM

and 1DCNN-BLSTM in complex trajectory of type 2

图5-11是本文方法和对比方法在2类复杂轨迹上的预测结果。从图5-7 b）可以看出，2类复杂轨迹存在弯曲但弯曲部位较少。该轨迹的移动方向是从图5-11的右上到左下。从整体上看，本文方法的预测结果更接近真实轨迹相比对比方法的预测结果。此外，在前5分钟的预测过程中，本文方法的预测结果误差要比对比方法的更小。

图5-12 增量VMD-1DCNN-BLSTM和1DCNN-BLSTM

在1类复杂轨迹上的预测结果

Fig. 5-12 Prediction results of incremental VMD-1DCNN-BLSTM

and 1DCNN-BLSTM in complex trajectory of type 1

图5-12是本文方法和对比方法在1类复杂轨迹上的预测结果。从图5-7 a）可以看出，1类复杂轨迹不存在弯曲部位，主要运动模式为直行。该轨迹的移动方向是从左下到右上。从整体上看，对于形状简单的轨迹预测，本文方法和对比方法都能准确预测出轨迹的整体运动趋势。

表5-6 本文方法和1DCNN-BLSTM方法的轨迹预测误差

Tab. 5-6 The prediction error of the proposed method and the 1DCNN-BLSTM

| 组别 | 增量VMD-1DCNN-BLSTM |  |  | 1DCNN-BLSTM |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MSE/10-6° | MAE/° | RMSE/° | MSE/10-6° | MAE/° | RMSE/° |
| L1 | 2.66 | 0.0021 | 0.0020 | 2.67 | 0.0021 | 0.0023 |
| L2 | 4.06 | 0.0030 | 0.0031 | 7.55 | 0.0037 | 0.0037 |
| L3 | 6.59 | 0.0036 | 0.0036 | 13.7 | 0.0049 | 0.0052 |

表5-6是在3组轨迹复杂度不同的样本上，增量VMD-1DCNN-BLSTM和1DCNN-BLSTM模型预测结果的平均表现。从整体上看，本文方法在3组上的预测效果是优于对比方法的，结果的误差更低。特别地，当轨迹的复杂程度越来越高时，本文方法的预测结果就更优于对比方法，在L3组上，本文方法的MSE为6.59°，相比对比方法（13.7°）降低了51.9%；在L2组上，本文方法的MSE为4.06°，相比对比方法（7.55°）降低了46.2%；在L1组上，本文方法的MSE为2.66°，相比对比方法（2.67°）降低了0.01°。

综上，增量VMD分解模块对当前船舶数据轨迹预测任务是有效的。针对当前船舶数据轨迹预测任务历史数据少的难点，通过增量VMD分解方法进行了历史轨迹数据的同源异构，历史轨迹数据扩充至5个相互独立的模态。通过学习5个模态的轨迹数据特征，模型对历史轨迹特征的学习更为充分相比1DCNN-BLSTM模型直接学习历史轨迹数据。最后增量VMD-1DCNN-BLSTM模型在含有3类样本的当前船舶数据预测数据集上的预测效果在MSE、MAE、RMSE指标上均优于1DCNN-BLSTM模型，预测误差结果更小。

5.4.5 轨迹位置预测实验与结果误差分析

为了验证本文方法的可行性和可靠性，将本文方法按照第5.3节的预测流程在实验数据集上进行了验证。此外，还与4种经典混合神经网络的方法进行了对比实验，对比方法的网络参数按照第5.4.3节进行设置。具体的实验结果为：

a）	b）

c）	d）

图5-13 本文方法在3类复杂轨迹上的预测结果

Fig. 5-13 Prediction results of the proposed method in complex trajectory of type 3

图5-13a）和b）所示的是本文方法在3类复杂轨迹上的预测结果及误差。可以看出，本文方法预测结果的整体运动趋势和真实轨迹的一致。轨迹点之间最大绝对误差为0.0069°，最小绝对误差为0.0028°。总误差的整体变化趋势为减小，为了探寻是模型充分学习了轨迹的特征还是过拟合，对图5-13c）和d）所示的真实轨迹经纬度训练集和测试集进行分析。从图5-13c）中可以看出，该轨迹的经度数据训练集和测试集在前半部分差别较大，但是后半部分的趋势相同，因此，导致了模型经度预测结果最初的误差很大，出现了经度误差迅速减小的现象，非模型过拟合导致。从图5-13d）中可以看出，该轨迹的纬度数据训练集和测试集的整体趋势相同，因此，模型可以充分学习到纬度的运动特征，纬度的误差变化缓慢减小，符合17分钟长时预测结果的特点。

图5-14 本文方法和对比模型在3类复杂轨迹上的预测结果

Fig. 5-14 Prediction results of the proposed method

and comparative model in complex trajectory of type 3

图5-14是本文方法和4种对比模型在3类复杂轨迹上的预测结果，为了清晰展示实验结果，仅给出了17分钟的预测部分。从图5-7 c）可以看出，3类复杂轨迹较为弯曲且存在多个弯曲部位。该轨迹的移动方向是从图5-14的右下到左上。整体上看，本文方法和4种对比模型的预测结果主要存在3种预测水平：1.本文方法；2.1DCNN-BLSTM和1DCNN-BGRU；3.BLSTM和BGRU。1DCNN-BLSTM和1DCNN-BGRU在3类复杂样本的预测结果上相近，BLSTM和BGRU的预测结果相近。在3种水平中，各方法均能实现轨迹运动趋势的预测，但本文方法的预测结果更接近真实轨迹。特别地，在该轨迹上，BLSTM和BGRU的预测结果偏向于图5-14中真实轨迹的右上方向，而1DCNN-BLSTM和1DCNN-BGRU的预测结果偏向于真实轨迹的左下方向且更接近真实轨迹。分析各方法的模型结构，产生该结果的原因是1DCNN模块实现了局部轨迹特征的获取。

a）	b）

c）	d）

图5-15 本文方法在2类复杂轨迹上的预测结果

Fig. 5-15 Prediction results of the proposed method

in complex trajectory of type 2

图5-15a）和b）所示的是本文方法在2类复杂轨迹上的预测结果及误差。可以看出，本文方法预测结果的整体运动趋势和真实轨迹的一致。轨迹点之间最大绝对误差为0.0058°，最小绝对误差为0.0055°。总误差的整体变化趋势为缓慢上升，符合迭代单步预测误差不断累积的特点。对图5-15c）和d）所示的真实轨迹经纬度训练集和测试集进行分析。从图5-15c）和d）中可以看出，该2类复杂轨迹虽然整体形状上存在弯曲，但轨迹的纬度数据训练集和测试集的整体趋势相同，因此，模型可以充分学习到运动特征。对于经度数据，训练集和测试集相似，模型学习良好，误差随着累积效应和相似程度缓慢增加；对于纬度数据其运动模式简单，模型学习较好。

图5-16 本文方法和对比模型在2类复杂轨迹上的预测结果

Fig. 5-16 Prediction results of the proposed method

and comparative model in complex trajectory of type 2

图5-16是本文方法和4种对比模型在2类复杂轨迹上的预测结果。从图5-7 b）可以看出，2类复杂轨迹存在弯曲部位，但是较少，主要以直行为主要运动模式。该轨迹的移动方向是从图5-16的右上到左下。整体上看，本文方法和4种对比模型的预测结果都比较良好，主要存在3种预测水平：1.本文方法；2.1DCNN-BLSTM和1DCNN-BGRU；3.BLSTM和BGRU。1DCNN-BLSTM和1DCNN-BGRU在2类复杂样本的预测结果上相近，BLSTM和BGRU的预测结果相近。在3种水平中，各方法均能实现轨迹运动趋势的预测，但本文方法的预测结果更接近真实轨迹。特别地，在该轨迹上，BLSTM和BGRU的预测结果落后于图5-16中的真实轨迹，而本文方法、1DCNN-BLSTM和1DCNN-BGRU的预测结果更接近真实轨迹的时空分布。同样这归功于1DCNN模块的局部轨迹特征学习。

a）	b）

c）	d）

图5-17 本文方法在1类复杂轨迹上的预测结果

Fig. 5-17 Prediction results of the proposed method

in complex trajectory of type 3

图5-17a）和b）所示的是本文方法在1类复杂轨迹上的预测结果及误差。图5-17c）和d）所示的真实轨迹训练集和测试集经纬度数据的分布。可以看出，该1类复杂轨迹的形状、经纬度数据分布都较为简单，本文方法可以较好地学习到该轨迹的特征，预测结果的整体运动趋势和真实轨迹的一致。轨迹点之间最大绝对误差为0.0016°，最小绝对误差为0.00125°。总误差的整体变化趋势为缓慢上升，符合单步迭代预测特点。

图5-18 本文方法和对比模型在1类复杂轨迹上的预测结果

Fig. 5-18 Prediction results of the proposed method

and comparative model in complex trajectory of type 1

图5-18是本文方法和4种对比模型在3类复杂轨迹上的预测结果。从图5-7 a）可以看出，1类复杂轨迹较为平直，主要运动模式为直行。该轨迹的移动方向是从图5-18的左下到右上。整体上看，本文方法和4种对比模型的预测结果都比较好，主要存在3种预测水平：1.本文方法；2.1DCNN-BLSTM和1DCNN-BGRU；3.BLSTM和BGRU。1DCNN-BLSTM和1DCNN-BGRU在3类复杂样本的预测结果上相近，BLSTM和BGRU的预测结果相近。在3种水平中，各方法均能实现轨迹运动趋势的预测，但本文方法的预测结果更接近真实轨迹。特别地，在该轨迹上，BLSTM和BGRU的预测结果落后于图5-18中的真实轨迹，而本文方法、1DCNN-BLSTM和1DCNN-BGRU的预测结果更接近真实轨迹的时空分布。

表5-7 本文方法和对比模型的轨迹预测误差

Tab. 5-7 The prediction error of the proposed method and comparison model

| 方法 | 指标 | 组别 |  |  | 平均 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L1 | L2 | L3 |  |  |
| 本文方法 | MSE/10-6° | 2.66 | 4.06 | 6.59 | 4.44 | 0 |
|  | MAE/° | 0.0021 | 0.0030 | 0.0036 | 0.0029 | 0 |
|  | RMSE/° | 0.0020 | 0.0031 | 0.0036 | 0.0029 | 0 |
| 1DCNN-BLSTM | MSE/10-6° | 2.67 | 7.55 | 13.7 | 7.97 | 44.3% |
|  | MAE/° | 0.0021 | 0.0037 | 0.0049 | 0.0036 | 19.4% |
|  | RMSE/° | 0.0023 | 0.0037 | 0.0052 | 0.0037 | 21.6% |
| 1DCNN-BGRU | MSE/10-6° | 2.68 | 7.57 | 14.2 | 8.15 | 45.5% |
|  | MAE/° | 0.0024 | 0.0037 | 0.0050 | 0.0037 | 21.6% |
|  | RMSE/° | 0.0021 | 0.0038 | 0.0053 | 0.0037 | 21.6% |
| BLSTM | MSE/10-6° | 20.9 | 33.1 | 71.3 | 41.8 | 89.4% |
|  | MAE/° | 0.0048 | 0.0079 | 0.0106 | 0.0078 | 62.8% |
|  | RMSE/° | 0.0061 | 0.0080 | 0.0114 | 0.0085 | 65.9% |
| BGRU | MSE/10-6° | 22.3 | 35.2 | 75.3 | 44.3 | 89.9% |
|  | MAE/° | 0.0050 | 0.0081 | 0.0109 | 0.0080 | 63.8% |
|  | RMSE/° | 0.0063 | 0.0082 | 0.0118 | 0.0088 | 67.0% |

表5-7是在3组轨迹复杂度不同的样本上，增量VMD-1DCNN-BLSTM和对比模型预测结果的平均表现。从整体上看，本文方法在3组上的预测效果是优于对比方法的，结果的误差更低。特别地，当轨迹的复杂程度越来越高时，本文方法的预测结果就更优于对比方法，在MSE指标上，本文方法为4.44°，相比对比方法中最优方法1DCNN-BLSTM（7.97°）降低了44.3%；在MAE指标上，本文方法为0.0029°，相比对比方法中最优方法1DCNN-BLSTM（0.0036°）降低了19.4%；在RMSE指标上，本文方法为0.0029°，相比对比方法中最优方法1DCNN-BLSTM（0.0037°）降低了21.6%。

综上，本章所提方法增量VMD-1DCNN-BLSTM模型对当前船舶数据轨迹预测任务是有效的。其中，1DCNN模块可以充分学习到轨迹的局部特征，增量VMD模块可以有效挖掘轨迹的模态数据。增量VMD-1DCNN-BLSTM模型在含有3类样本的当前船舶数据预测数据集上的预测效果在MSE、MAE、RMSE指标上均优于经典对比模型的结果，预测误差更小。

5.5 本章小结

当前船舶数据轨迹预测是历史数据数量一般的轨迹预测的典型。针对经典当前船舶数据轨迹预测方法历史数据少、预测精度低的问题，本文提出了基于增量VMD-1DCNN-BLSTM的当前船舶数据轨迹预测方法。该方法首先通过增量VMD模块进行历史数据的分解扩充，实现轨迹数据的同源异构；然后利用分解后的轨迹数据进行混合网络模型的训练；最后利用训练好的混合网络模型使用单步迭代法进行轨迹预测。为了验证本文方法的可行性和可靠性，建立了具有3种不同复杂程度的轨迹数据集并在数据集上进行了对比实验。

实验结果显示，本文方法的预测结果优于经典方法，在MSE指标上，本文方法为4.44°，相比对比方法中最优方法1DCNN-BLSTM降低了44.3%；在MAE指标上，本文方法为0.0029°，相比1DCNN-BLSTM降低了19.4%；在RMSE指标上，本文方法为0.0029°，相比1DCNN-BLSTM降低了21.6%，说明了本文方法的可行性和可靠性。当前船舶数据轨迹预测是典型的短期或者中长期预测，可以为船舶避碰决策和异常行为船舶监督任务提供理论依据。

6  基于椭圆柱体简化模型的缺乏历史数据轨迹预测

船舶动力故障漂流预测任务是典型的缺乏轨迹数据长期预测，这与第4章大量历史数据轨迹预测和第5章当前船舶数据轨迹预测不同。在船舶发生动力故障漂流时，船载AIS设备运行异常，基站人员无法接收到故障船舶的AIS信息。基于统计学模型或学习模型如深度神经网络的船舶轨迹预测方法大都依赖于大量可靠的船舶运动数据，当船舶运动数据较少时，此类方法表现不佳，需要通过其他数据源进行数据融合增补。基于动力学模型的船舶轨迹预测方法通过建立船舶运动物理模型来获得未来时刻的运动响应，对船舶的位置信息依赖较少。真实船舶运动复杂具有高度非线性，过于精确的物理模型建立难度较大且泛化能力低，过于简单的物理模型预测效果差，无法满足预测任务。因此，合理、可靠的船舶运动模型是实现船舶在动力故障漂流状态下的轨迹预测的重中之重。

本章首先从船舶的运动学模型出发，建立船舶运动的北地东惯性坐标系和船体坐标系，给出坐标系下的船舶运动方程和主流船舶水动力模型。其次，以大型动力故障船舶为研究对象，将船舶视为刚体简化为椭圆柱体，综合考虑海面风和海流的作用力，基于主流水动力模型建立大型动力故障船舶漂流位置预测模型。为了验证该模型的合理性和可靠性，在SANCHI油轮真实漂流数据集上进行漂流位置预测实验。

6.1 船舶运动学模型

6.1.1 坐标系的建立

船舶轨迹预测重点研究船舶在水面的运动情况，因此仅需要建立三个平面坐标系：一个是北地东惯性坐标系，一个是船体坐标系，最后一个是地球表面局部坐标系，如图6-1所示。

地球表面局部坐标系是在北地东坐标系下相对于船舶初始位置建立的一个局部坐标系。其主要作用是描述船舶相对于初始位置的运动情况，以便进行船舶轨迹预测。为了方便，本文将地球表面局部坐标系和北地东惯性坐标系进行合并，将船舶在运动初始时刻的重心设置为北地东惯性坐标系的原点，坐标轴的正方向指向真北，坐标轴的正方向指向正东。考虑到，船舶轨迹预测任务的重点研究对象是船舶的运动位置和船艏向的变化情况，因此船舶在北地东惯性坐标系中的运动位置可以用船舶重心来表示。

船体坐标系是相对于船舶自身的固定坐标系，以船舶的中纵剖面线、船首为基准线建立。在船体坐标系中，将坐标系的原点G固定在船舶的重心处，坐标轴Gx的正方向过船舶的中纵剖面线指向船首，坐标轴Gy的正方向指向右舷。在描述船舶的运动速度时，用速度矢量来表示船舶运动速度大小和方向。由于航行时海面风和海浪的作用，船舶的运动速度方向难以与船首方向保持一致，用漂角来衡量运动速度方向绕船首方向顺时针偏离的角度。漂角的取值在0到360之间，单位为度。船艏向用船首方向角来表示，具体测量方法为船首方向Gx轴绕真北方向轴顺时针偏离的角度，取值在0到360之间，单位为度。

图6-1 北地东惯性坐标系和船体坐标系

Fig. 6-1 North east down inertial coordinate and body coordinate system

6.1.2 北地东惯性坐标系和船体坐标系下的船舶运动方程

在图6-1中对建立的船舶模型进行运动学分析，将该模型视为质点，应用速度的合成与分解定理、动量和动量矩守恒定理，可以得到船舶在北地东惯性坐标系中的运动方程：

（6-1）

（6-2）

式中  ——为船舶航行的速度矢量；

,——为船舶在北地东惯性坐标系中重心的坐标；

,——分别为坐标系中轴、轴上的单位矢量；

,——分别为作用于船舶上外力在轴、轴方向上的分力；

——为船舶的回转力矩；

——为船舶的质量；

——为船舶绕重心的质量惯性矩；

——为船舶的船首方向角。

在船体坐标系中，船舶模型被视为忽略局部柔性的刚体。因此，在北地东惯性坐标系船舶运动方程的基础上，分析惯性力和科里奥利力的作用，可以得到船舶在船体坐标系中的运动方程：

（6-3）

（6-4）

式中  ,——分别为作用于船舶上的外力在Gx轴和Gy轴方向上的分力；

,——分别为船舶的速度矢量在Gx轴和Gy轴方向上的分量；

——为船舶船首方向角角速度，。

6.1.3 主流船舶水动力模型

船舶的水动力模型通常基于牛顿力学和流体力学，结合船舶的几何形状、运动状态和流体动力特性来建立。水动力模型主要用于描述船舶在航行时所受到的各种水动力。模型中的水动力包括海面风、浪、海水等所产生的阻力以及推进器所提供的动力。从船体受力分析和运动建模的角度来看，水动力模型可以细分为整体型模型和分离型模型两类。

（1）整体型模型

整体型模型由美国Abkowitz教授在1964年提出，该模型将船舶的船体、螺旋桨和转向舵视为一个整体。整体型模型具有高精度，但模型涉及大量没有明确物理意义且难以辨识的水动力参数。对整个水动力和力矩按照泰勒级数进行展开，得到的非线性数学模型如下所示：

（6-5）

式中  ,,,,——分别为水动力加速度的附加质量项和时间微分；

——为船舶的舵角。

在公式（6-5）中，等号右侧的多变量函数取决于船舶的航行状态由泰勒级数展开后得到。在船舶匀速航行的情况下，将多变量函数进行展开，可得到多变量函数的数学表达式：

（6-6）

（6-7）

（6-8）

式中  ,,,——为船舶在初始状态下外力沿坐标轴方向的分量和速度；

,,等偏导数——为船舶水动力导数。

（2）分离型模型

分离型模型是由以日本学者小川等人为代表的日本拖拽池委员会下的船舶操纵性研究小组在1977年提出的。该模型分别对作用在船体、螺旋桨、转向舵上的水动力和力矩进行了建模，并使用了干扰系数来分析船体、螺旋桨和转向舵之间的相互作用关系。与整体型模型相比，分离型模型的水动力参数较少且都具备明确物理意义，但是分离型模型主要研究一般船型的船舶运动，对于大型船舶或者船体、螺旋桨和转向舵不能单独建模的船舶应用效果欠佳。根据分离型模型，船舶运动的数学描述可以表示为：

（6-9）

式中  ,,——分别表示流体力沿船体坐标轴方向的分量和流体力矩；

,,——分别表示螺旋桨力沿坐标轴方向的分量和螺旋桨力矩；

,,——分别表示转向舵力沿坐标轴方向的分量和转向舵力矩。

6.2 基于椭圆柱体简化模型的船舶漂流模型

6.2.1 船舶模型建立及船体受力分析

现有的船舶水动力模型大都在整体型模型和分离型模型的基础上进行改进而来，这些模型具有独特的应用场景和船舶类型，具有大量的水动力参数。对于大型船舶漂流轨迹预测任务，大量的水动力参数会加剧轨迹预测任务的难度，综合考虑大型船舶的船体外形和建模所需的处处连续且二阶导数存在的要求，将大型船舶视为刚体，同时船体简化为一个椭圆柱体。椭圆柱体的高度为船舶的设计深度，椭圆柱体的正椭圆截面为标准椭圆，其半长轴长为a，即船长一半，其半短轴长为b，即船宽一半，椭圆柱体的正椭圆截面如图6-2所示。

图6-2 大型船舶模型截面图

Fig. 6-2 Cross Section of large ship model

对该大型船舶模型建立北地东惯性坐标系和船体坐标系，分析其在海中航行时受力情况，如图6-3所示。船舶在海中作业时，在海平面内，船舶螺旋桨会产生主动推力，转向舵会产生主动转向力矩，位于海面线以下的船体部分会受到海水的相互作用力和阻力矩的影响，位于海面线以上的船体部分会受到海面风的相互作用力和阻力矩的影响，此外，当海水剧烈运动时，形成的海浪对船体具有辐射作用。在与海平面垂直的方向上，船舶受到了来自地球的重力作用，与重力相对应的，船舶会受到由海水产生的浮力的影响。

图6-3 大型船舶模型受力分析

Fig. 6-3 Force analysis of large ship model

在对船舶模型进行受力分析时，依据刚体运动的合成与分解定理和力的平移定理，将海面风和海浪的作用力转化为通过船舶模型质心的作用力和作用于模型的力矩。根据牛顿第二运动学定律，对图6-3中Gxy平面的船舶模型进行受力分析，可以得到船舶模型在海上运动时的数学模型：

（6-10）

式中  ,——分别为螺旋桨和转向舵产生的主动推力和主动转向力矩；

,——分别为海面风产生的作用力和力矩；

,——分别为海浪产生的作用力和力矩；

,——分别为海浪的辐射力和科里奥利力参数。

6.2.2 基于微面元压力的船体外力计算模型

在船舶模型中，由航行环境产生的外力主要有3种，其中由海浪产生的辐射力对船舶运动的影响与海面风的作用力影响难以准确区分。胡志武等学者[75]在建立船舶运动模型时讨论了海浪辐射力的加入与否对模型的影响，实验结果表明，增加海浪辐射力反而降低了模型的预测效果。徐江玲等学者[76]在研究海上漂浮物的漂流运动时，进行了海浪辐射力加入与否的对比实验，实验结果表明，海浪辐射力的增加对部分漂浮物漂流运动的研究具有积极作用，提高了部分漂浮物轨迹预测的精度。由于海浪辐射力对模型的预测结果影响不一致，本文忽略海浪的辐射力，通过提高海面风系数来补偿海浪辐射力的作用。

综上，在计算环境对模型产生的外力作用时，仅需要对海面风和海水的作用力进行建模。根据其作用特性，将船舶模型的外表面划分为迎风区域和背风区域、面向海流区域和背向海流的区域，如图6-4所示。

图6-4 船舶模型的迎风区域

Fig. 6-4 Windward area of ship model

在图6-4中，海面风以速度流向船舶，风速方向与模型的切点为A, B。模型中A点顺时针移动到B点所经过的弧面区域（图中所示的椭圆是船舶模型的正椭圆截面，因此，在描述模型迎风区域时使用弧面描述。）就是迎风区域。模型中A点逆时针移动到B点所经过的弧面区域就是背风区域。在船舶运动过程中，海面风产生的外力主要作用于模型海面线以上部分的迎风区域上，在模型迎风区域上取一微面元，由伯努利方程可以求得该微面元上的元压力，再根据压强公式进一步求得该微面元上的元力，将元力在模型迎风区域上积分得到海面风作用力计算模型。海水产生的外力的分析方法相同，基于此，进行海面风和海水作用力模型的计算。

根据标准椭圆的参数方程，可以得到模型迎风区域的参数方程：

（6-11）

式中  ,——分别为模型迎风区域的起始点和结束点的参数。由迎风区域起始点和结束点的定义可知，模型在起始点和结束点处的切线和海面风的速度方向是平行的。对公式（6-11）进行斜率计算，令斜率在和处的值等于风速方向的正切值，可以得到和的计算公式：

（6-12）

式中  ——为风速方向绕模型x轴顺时针偏离的角度。同理，可以得到模型面向海流区域的参数方程：

（6-13）

（6-14）

式中  ,——分别为模型面向海流区域的起始点和结束点的参数；

——为海流方向绕模型x轴顺时针偏离的角度。

在模型的迎风区域上取一微面元，根据伯努利方程可以得到海面风在该微元面法线方向上的元压力：

（6-15）

式中  ——为大气密度；

——为风速与船舶速度的相对速度在模型微面元法线方向上的分量。相对速度等于风速和船舶速度的矢量差。利用微面元法线与切线垂直这一特性，可以求得法线的斜率，再依据法线斜率进一步求得法线的单位向量，将法线的单位向量点乘以相对风速得到相对风速在微面元法线方向上的分量。具体公式推导过程如下所示：

（6-16）

（6-17）

（6-18）

（6-19）

式中  ——为模型上任意一点外法线的斜率；

——为模型上任意一点外法线与x轴的夹角；

——为模型上任意一点外法线的单位向量；

——为风速与船舶速度的相对速度。计算得到相对风速在模型微面元法线方向上的分量后，可以将公式（6-15）整理为：

（6-20）

同样地，可以得到海流在面向海流区域的微面元法线方向上的元压力计算模型：

（6-21）

式中  ——为海水密度；

——为海流与船舶速度的相对速度在模型微面元法线方向上的分量；

——为相对海流速度。

根据压力计算公式，海面风在迎风区域的微面元上的作用力：

（6-22）

式中  ——为海面风系数；

——为模型微面元的面积。分析船舶的椭圆柱体简化模型，结合微面元的分割方法，可以得出微面元的面积等于椭圆柱体高度微分乘以模型正椭圆截面的弧长微分。具体计算公式如下：

（6-23）

（6-24）

将公式（6-18）、公式（6-20）、公式（6-22）至公式（6-24）进行整理，进一步得到海面风在微面元上的作用力：

（6-25）

（6-26）

将公式（6-26）在迎风区域上进行积分，可以得到海面风作用于模型的外力沿坐标轴方向的分力和力矩：

（6-27）

（6-28）

式中  ——为模型迎风区域的深度。将公式（6-11）、公式（6-26）至公式（6-28）进行整理，可以得到海面风产生的外力和力矩计算模型：

（6-29）

（6-30）

（6-31）

同样地，可以得到海流产生的外力和力矩计算模型：

（6-32）

（6-33）

（6-34）

式中  ——为模型中面向海流区域的深度。

6.2.3 船舶漂流轨迹预测模型

当船舶动力系统故障，在海上漂流时，由螺旋桨产生的主动推力和由转向舵产生的主动转向力矩都为0，模型在任意时刻都处于平衡状态，且各模型参数相互独立，如图6-5所示。基于此假设，可根据公式（6-10）得到船舶漂流模型数学表达式：

（6-35）

在船舶漂流模型中，考虑到科里奥利力相比于海面风和海流所产生的外力较小，因此，建模时忽略了科里奥利力的影响。

图6-5 漂流模型受力分析

Fig. 6-5 Force analysis of drift model

将船舶漂流模型视为质点，利用拉格朗日法通过质点的运动来描述模型的位置随时间的变化规律。将海面风和海流的外力计算模型代入公式（6-35），得到质点速度随时间的变化关系，利用拉格朗日法，进一步得到质点的位移计算公式如下：

（6-36）

式中  ,——分别为风速和海流速度。

对公式（6-36）采用欧拉法进行积分，可以在船舶动力故障的情况下预测模型的漂流运动。利用当前时刻的状态，基于质点位移计算公式和模型外力计算模型，可以得到时刻的状态，即

（6-37）

将公式（6-37）离散化，得到漂流模型位置预测迭代公式：

（6-38）

6.3 基于椭圆柱体简化模型的漂流运动轨迹预测流程

本章提出了一种基于椭圆柱体简化模型漂流动力学方程的大型船舶轨迹预测方法，输入历史时刻的经度、纬度、海面风速、海面风速度方向、海浪速度和海浪速度方向，预测下一时刻的经度和纬度。漂流模型轨迹预测流程图如图6-6所示。

具体预测流程如下：

（1）确定预测模型参数。根据预测对象的船舶数据确定预测模型的待定参数：船长、船宽、海面风密度、海流密度、海面风系数、海流系数、迎风区域深度和面向海流区域深度，建立轨迹预测模型。

（2）船舶速度预测。根据预测模型计算公式（6-36），输入预处理后的环境数据：海面风速、风速方向、海流速度和海流速度方向，模型输出船舶速度。

（3）船舶漂流位置预测。根据模型位置预测迭代公式（6-38），输入当前时刻船舶的位置信息：经度、纬度和速度，模型输出下一时刻的船舶位置。

表6-1 船舶漂流位置预测算法

Tab. 6-1 Prediction algorithm for ship drifting position

船舶漂流位置预测算法

1.输入：初始位置, 船舶速度

2. for k do 3. 4. end 5.输出：

图6-6 基于椭圆柱体简化模型的大型船舶漂流轨迹预测流程图

Fig. 6-6 Flow chart for predicting drifting trajectories of large ship

based on elliptical cylinder model

6.4 基于SANCHI的船舶漂流模型轨迹预测实验

6.4.1 SANCHI的漂流轨迹及水文数据集介绍

本章使用SANCHI油轮自由漂流数据对船舶椭圆柱体简化漂流轨迹预测模型进行了实验验证。SANCHI油轮和长峰水晶轮在长江口以东附近海域（30°51’N, 124°58’E）于北京时间2018年1月6日20时左右发生碰撞事故，SANCHI油轮全船失火自由漂流，在（28°22’N, 125°55’E）海域处于北京时间1月14日16时45分沉没[77]。SANCHI油轮自由漂流时长达197小时（由于漂流数据集的真实轨迹点较少，在绘制轨迹时未避免失真，统一采用散点图），漂流轨迹如图6-7所示。

实验所用的水文数据来自于西北太平洋业务化海面风场预报系统（Weather Research and Forecasting, WRF）。该系统输出的海面风场数据分辨率为，采用海面10m高度的风场数据，每日8时进行预报未来5天的海面风场数据。

图6-7 SANCHI油轮漂流轨迹

Fig. 6-7 SANCHI oil tanker drift trajectory

6.4.2 模型参数设置

在椭圆柱体漂流轨迹预测模型中，共有7个模型参数。模型中船体参数和环境参数有4个：模型半长轴长a为SANCHI油轮总长的一半，取137m，模型半短轴长b为SANCHI油轮型宽的一半，取25m，大气密度，取1.29kg/m3，海水密度，取1026kg/m3。

模型中实验参数有2个：对于海面风系数，若船舶外形简单，以平面为主如装载集装箱的货船，取1，若其外形复杂如海水冰山，取1.5。考虑到SANCHI油轮在漂流过程中，船体着火，且模型忽略了海浪的辐射力，因此海面风系数取1.5。对于海流系数，研究试验结果的取值范围为0.8到1.2，模型取1。

针对模型中迎风区域深度和面向海流区域深度的比值，参考SANCHI油轮的型深23m，设计吃水深度17m，本文取1.5。模型参数如表6-2所示。

表6-2 模型参数

Tab. 6-2 Model parameters

| 参数 | 取值 | 参数 | 取值 |
| --- | --- | --- | --- |
| a | 137m |  | 1.5 |
| b | 25m |  | 1 |
|  | 1.29kg/m3 |  | 1.5 |
|  | 1026kg/m3 |  |  |

6.4.3 船舶漂流位置预测实验与结果误差分析

为了验证本章所提模型的合理性和可靠性，采用SANCHI油轮的漂流数据来对椭圆柱体漂流位置预测模型进行检验。处理水文数据集时，对原始数据进行了以1小时为时间间隔的重采样和插值。同样地，模型的预测步长也为1小时。由于SANCHI油轮漂流过程中海流数据缺失，因此，仅进行了基于海面风场的椭圆柱体简化模型漂流预测实验。共设置了2组实验：基于海面风场的24小时单日预测实验和基于海面风场的197小时全程预测实验。24小时单日预测实验总共进行了8次，第1到7天的预测总时长为24小时，第8天的预测总时长为29小时。197小时全程预测实验的预测总时长为197小时。

按照第6.3节的漂流位置预测流程和第6.4.2节的模型参数设置在数据集上进行实验，具体结果与分析为：

a）

b）

图6-8 SANCHI油轮漂流海域海面风速和方向

Fig. 6-8 Sea surface wind speed and direction near the drifting

area of SANCHI oil tanker

图6-8所示的是SANCHI油轮在197小时自由漂流过程中，所在海域距离海面线10m以上的风速和风向数据。在SANCHI油轮漂流过程中，风速大小的总体变化趋势为先增强后减弱，约在漂流的第27小时达到了最小值2m/s，第108小时达到了最大值15m/s。风速方向以西北风为主，约占60%。风速方向在第125小时至第150小时经历了4次突变，第1次由北风向突变为东南风向，第2次由东南风向突变为西南风向，第3次由东北风向突变为西北风向，第4次由西南风向突变为西北风向。

图6-9 197小时全程预测轨迹结果

Fig. 6-9 197 hour full range predicted trajectory results

表6-3 197小时全程预测定量分析

Tab. 6-3 Quantitative analysis of 197 hour full process prediction

| 方法 | Huasdorff指标/° | DTW指标/° |
| --- | --- | --- |
| 本文方法 | 0.2434 | 0.1629 |
| 半解析式方法 | 0.5322 | 0.1866 |

图6-9和表6-3所示的是SANCHI油轮197小时全程漂流轨迹预测结果。为了检验算法的优越性，与基于半解析式漂流轨迹预测方法[77]进行了对比。从图中可以看出，本章所提漂流预测算法在197小时的超长时预测情景中表现良好，优于基于半解析式方法。具体表现为：本章算法的预测结果（红色散点）在整体上要更接近于真实轨迹（黑色散点），相比于对比方法的预测结果（蓝色散点）。考虑到本章的预测情况为预测轨迹点数量大于真实轨迹点数据，根据第2.4节的分析，采用Huasdorff指标和DTW指标作为实验结果评价的定量分析指标。本章算法的Huasdorff指标为0.2434°，相比于半解析式方法（0.5322°）降低了54%；DTW指标为0.1629°，相比于半解析式方法（0.1866°）降低了13%，说明了本章算法的优越性。

本章方法的预测结果前约80%的轨迹部分预测较好，但是后20%部分误差越来越大，整体偏向于图6-9的左边。结合算法的建模过程，研究认为由2种原因导致。其一是本章方法采用单步迭代预测方法，难以避免误差的累计效应，尤其是在进行197小时超长时预测任务，因此，导致预测结果越来越不准。其二是在建立SANCHI油轮漂流预测模型时，模型中的各个力和力矩的作用系数在197小时预测过程中是固定的。考虑到SANCHI油轮的实际漂流情况，全船失火，所载货物的质量也在动态变化，因此，固定的作用系数是不合适的。这导致了本章预测结果整体偏向于图6-9的左边。

a）	b）

c）	d）

e）	f）

g）	h）

图6-10 24小时单日预测结果

Fig. 6-10 24-hour daily prediction results

图6-11 24小时单日预测结果整体分布

Fig. 6-11 Overall distribution of 24-hour daily forecast results

表 6-4 24小时单日预测结果定量分析

Tab. 6-4 Quantitative analysis of 24-hour

single day prediction results

| 天数 | 本文方法 |  | 半解析式方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Huasdorff 指标/° | DTW 指标/° | Huasdorff 指标/° | DTW 指标/° |
| 1 | 0.2518 | 0.1058 | 0.2602 | 0.0909 |
| 2 | 0.2642 | 0.0670 | 0.2733 | 0.0917 |
| 3 | 0.2476 | 0.0706 | 0.2611 | 0.0990 |
| 4 | 1.4352 | 0.0810 | 1.4339 | 0.1041 |
| 5 | 1.419 | 1.1397 | 1.4508 | 1.1924 |
| 6 | 0.4877 | 0.2136 | 0.5036 | 0.2312 |
| 7 | 0.6782 | 0.1707 | 0.6771 | 0.2090 |
| 8 | 0.0840 | 0.0397 | 0.2020 | 0.0733 |

考虑到适用于漂流轨迹预测结果检验的数据较少和充分利用SANCHI油轮漂流数据，研究将197小时的漂流数据划分成了8条子轨迹段，并将每段数据作为算法的验证数据集。其中第1到7条子轨迹段的时间跨度均为24小时，第8条子轨迹段的时间跨度为29小时。

从图6-10和图6-11中可以看出，第1、2和3天的预测结果是最好的，预测轨迹点与真实轨迹基本接近（无论是本文方法还是对比实验方法）。从第4天开始，本文方法的预测结果出现向文中图左边偏转的倾向，但是预测轨迹的整体运动趋势和真实轨迹的整体运动趋势是一致。结合197小时全程预测的分析结论，研究任务SANCHI油轮在第4天时，所载货物的质量出现了明显的变化，导致了SANCHI油轮在漂流过程中受力情况出现了转变。因此，本章算法所设置的作用系数从第4天开始需要根据SANCHI油轮受力情况进行修正。

表6-4所示的是本章算法与对比模型在8条子轨迹上的预测指标结果。由于8条子轨迹段所包含的轨迹点数量不一致，因此，子轨迹段之间的指标对比分析不具备参考意义。从表6-4中可以看出，在8条子轨迹段的预测结果上，本章算法有5条（对应第2、第3、第5、第6和第8天）的预测结果Huasdorff指标和DTW指标均优于对比算法。在剩余3条轨迹段中（对应第1、第4和第7天）本章算法的预测结果在部分距离指标上略高于对比算法，误差仍在可接受范围内，说明了本文方法的优越性。

6.5 本章小结

本章针对缺乏历史数据预测任务，就大型动力故障船舶漂流位置预测建立了以椭圆柱体为船舶简化模型，综合考虑海面风、海浪作用力的解析式轨迹预测物理模型。同时，本章还基于SANCHI油轮的真实漂流数据进行了物理模型的合理性和可靠性验证实验，实验结果表明该模型能够合理预测SANCHI油轮的漂流位置，相比于半解析式方法，本章算法的Huasdorff指标为0.2434°降低了54%；DTW指标为0.1629°降低了13%。

该物理模型共有7个参数。其中海面风系数、海流系数取决于船舶的外形和表面情况，对模型的预测结果影响较大。迎风区域深度和面向海流区域深度比值是轨迹预测模型的另一个重要参数。实验过程中，这３个重要参数的取值是固定的，但是随着船舶的运动，这些值应该不断被更新和优化，具体的更新和优化方法有待进一步研究。在建立预测模型时，科里奥利力和海浪的辐射力被忽略了，科里奥利力应该根据具体船舶的情况进行试算，再决定是否忽略。考虑科里奥利力和海浪辐射力的大型动力故障船舶漂流预测模型将在下一步研究中被完善，为动力故障船舶和落水船员的搜寻以及营救等海上交通管理工作提供更为合理、更为可靠的理论依据。

7  总结与展望

7.1 总结

船舶轨迹预测研究是航行线路规划、异常船舶监控、海上交通管理系统的构建和失事船舶救援的基础。考虑到现有研究预测结果可解释性差、预测方法泛化性低、预测模型提取的信息不充分，以及预测模型建模的时间花销大的问题，再结合本课题的实际需求和数据库特点，以建立预测模型所用历史数据数量情况为切入点，进行了基于大量历史数据、历史数据数量一般和缺乏历史数据的三种数据情况的轨迹预测方法研究。本文的主要研究结论为：

（1）卫星AIS数据处理方面。首先，制定了轨迹数据的提取标准，并基于该标准进行了船舶轨迹数据的提取和数据库构建。然后，针对数据库中由AIS设备和数据解码所产生的数据质量问题，进行了离群点识别和处理、基于高斯滤波的噪声处理和基于三次样条插值的缺失值处理，提高了轨迹数据库中数据的质量。

（2）纠缠轨迹修复方面。针对经典方法对纠缠轨迹区域定位识别不准、纠缠轨迹处理运动信息损失大的问题，提出了基于轨迹路径图和纠缠评判指标的纠缠区域定位识别方法与基于纠缠轨迹超图动态优化和深度优先搜索的纠缠轨迹重构修复方法。在纠缠轨迹识别方面，利用纠缠轨迹的图域特性，本文所提方法首先将时间序列轨迹映射到图域建立了轨迹无向路径图；然后通过滑动窗口的方法对建立的路径图进行遍历，计算窗口内的纠缠评判指标；最后，将评判指标大于纠缠阈值的区域标记并输出，实现纠缠轨迹区域的识别定位。在纠缠轨迹修复方面，为了充分捕捉轨迹的局部特征，本文所提方法首先将识别到的纠缠轨迹进行动态超图的构建；然后，利用控制变量动态优化的方法对纠缠轨迹超图进行优化；其次，以纠缠指标作为目标函数，利用深度优先搜索算法寻找使得目标函数最小的可达轨迹路径子图；最后，将最优可达轨迹路径子图作为纠缠轨迹重构修复结果，与正常轨迹进行融合，实现纠缠轨迹的重构修复。为了验证本文方法的效果，在纠缠数据集上与经典方法进行了对比实验。实验结果显示，本文方法在不同复杂程度纠缠区域的识别定位方面，均优于BP模型和抽稀算法；在纠缠轨迹的重构修复方面，均优于MDL方法和抽稀算法。

（3）大量历史数据轨迹预测方面。针对主流算法预测结果可解释性差和结果精度不高的问题，提出了基于聚类的热点概率模型和基于热点概率模型的轨迹预测方法。该方法首先通过OPTICS聚类算法建立待研究海域栅格化后的所有区域的热点概率模型，热点概率模型包含该区域中轨迹点的移动方向和移动概率；然后，通过粗预测准则利用热点概率模型进行轨迹粗预测，获得轨迹经纬度位置的预测结果；其次，通过细预测准则利用热点概率模型进行轨迹细预测，获得轨迹航向的预测结果；最后，将轨迹的位置和航向信息进行组合，使用迭代单步预测方法直到与目的地的距离小于预测停止阈值时结束，完成轨迹预测。为了验证本文方法的效果，与经典方法进行了对比实验。实验结果显示，本文方法预测结果优于基于网格聚类的预测方法和基于航线聚类的预测方法，其中Hausdorff距离评价指标分别降低了14.9%和1.1%，DTW距离评价指标分别降低了11.5%和0.7%。基于概率的预测模型更具有可解释性。

（4）历史数据数量一般的轨迹预测方面。针对神经网络方法建模所需历史数据少、预测精度不高的问题，提出了基于增量VMD-1DCNN-BLSTM的预测方法。该方法首先通过增量VMD模块对数据进行多维分解扩充；然后，利用1DCNN模块挖掘轨迹的空间分布特征；最后，利用BLSTM模块挖掘轨迹数据的时间因果关系并进行迭代单步预测。为了验证本文方法的效果，与经典方法进行了对比实验。实验结果显示，本文方法优于BLSTM/BGRU模型、1DCNN-BLSTM/1DCNN-BGRU模型。增量VMD模块对轨迹数据进行同源异构，解决了历史数据少的问题。

（5）缺乏历史数据的轨迹预测方面。针对经典方法泛化性差、预测精度不高的问题，提出了基于椭圆柱体简化模型的动力故障船舶轨迹预测方法。该方法先通过运动学分析建立动力故障船舶的漂流运动物理模型，综合考虑了海风、海浪和海流的作用，然后利用单步迭代方法使用漂流物理模型进行预测。为了验证本文方法的效果，与经典方法进行了对比实验。实验结果显示，本文方法优于半解析式的预测方法。椭圆柱体简化模型更具有通用性。

7.2 创新点

本文的创新点为：

（1）提出基于轨迹路径图和纠缠评判指标的纠缠区域定位识别方法与基于纠缠轨迹超图动态优化和深度优先搜索的纠缠轨迹重构修复方法，通过纠缠评判指标提取轨迹路径图中大于纠缠阈值的轨迹区域实现纠缠区域的高精度定位，通过动态优化超图和深度优先搜索实现纠缠轨迹的准确还原，降低运动信息损失。

（2）在大量历史数据预测方面，提出基于热点概率模型的大量历史数据预测方法，通过建立研究对象所在区域的热点概率模型提高预测模型的可解性，通过粗细预测准则提高预测结果的精度。在一般历史数据预测方面，提出基于增量VMD-1DCNN-BLSTM的当前船舶数据轨迹预测方法，通过增量VMD模型对数据进行同源异构，解决历史数据少的问题，通过1DCNN-BLSTM模块充分挖掘数据特征，提高预测精度。在缺乏历史数据预测方面，提出基于椭圆柱体简化模型的动力故障船舶轨迹预测方法，通过建立椭圆简化漂流模型提高预测模型的通用性，通过微分法求解外力计算公式并考虑多种外力提高预测精度。

7.3 展望

由于本人的精力和学术能力有限，本文方法仍然存在进一步优化的空间。在纠缠轨迹的识别与修复方面，本文采用了控制其他变量动态优化纠缠轨迹超图的方法，该方法为常用的超图优化方法，虽然可以实现对超图进行优化，但是优化所用的时间较长。因此，对纠缠轨迹超图的优化方法研究仍然需要进行。在大量历史数据预测方面，本文采用了栅格化划分区域的方法，栅格的大小固定且较大，虽然可以实现对区域的划分，但是较大的栅格限制了预测结果的精度上限。此外，由于部分区域没有历史数据或历史数据少，栅格的大小固定不变会导致算法在该部分区域浪费时间。因此，更加精细的栅格和动态变化的栅格尺寸有待进一步研究。在数量一般的历史数据预测方面，本文采用了热门的神经网络方法，该方法虽然预测精度高，但是预测结果的可解释性差。因此，可解释性高的数量一般历史数据预测是下一步研究的重点。最后，在漂流轨迹预测方面，本文采用了椭圆柱体来简化船舶外形，虽然提高了模型的通用性，但是降低了预测结果的精度。此外，模型将海浪的作用通过提高海流作用系数的方式附加到了海流上影响了模型的预测效果。未来更合适的简化模型和更加全面的运动物理模型是漂流轨迹预测的热点。

参考文献

- Pan P, Sun Y, Yuan C, et al. Research progress on ship power systems integrated with new energy sources: A review[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2021, 144: 111048.

- Wang Y, Cao Q, Liu L, et al. A review of low and zero carbon fuel technologies: Achieving ship carbon reduction targets[J]. Sustainable Energy Technologies and Assessments, 2022, 54: 102762.

- Kim S J, Korgersaar M, Ahmadi N, et al. The influence of fluid structure interaction modelling on the dynamic response of ships subject to collision and grounding[J]. Marine Structures, 2021, 75: 102875.

- Li H, Jiao H, Yang Z. AIS data-driven ship trajectory prediction modelling and analysis based on machine learning and deep learning methods[J]. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2023, 175: 103152.

- Li Y, Liang M, Li H, et al. Deep learning-powered vessel traffic flow prediction with spatial-temporal attributes and similarity grouping[J]. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2023, 126: 107012.

- Chen J, Chen H, Chen Q, et al. Vessel sailing route extraction and analysis from satellite-based AIS data using density clustering and probability algorithms[J]. Ocean engineering, 2023, 280: 114627.

- Wolsing K, Roepert L, Bauer J, et al. Anomaly detection in maritime AIS tracks: A review of recent approaches[J]. Journal of Marine Science and Engineering, 2022, 10(1): 112.

- Watson R, Holm H, Lind M. Green steaming: A methodology for estimating carbon emissions avoided[C]. Thirty Sixth International Conference on Information Systems, Fort Worth, the U.S.A. 2015, 2-4.

- Liu R W, Nie J, Garg S, et al. Data-driven trajectory quality improvement for promoting intelligent vessel traffic services in 6G-enabled maritime IoT systems[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2020, 8(7): 5374-5385.

- Wang Y. Application of neural network in abnormal AIS data identification[C]//2020 IEEE International Conference on Artificial Intelligence and Computer Applications (ICAICA). IEEE, 2020: 173-179.

- Deng C, Wang S, Liu J, et al. Graph Signal Variation Detection: A novel approach for identifying and reconstructing ship AIS tangled trajectories[J]. Ocean Engineering, 2023, 286: 115452.

- Zhao L, Shi G, Yang J. Ship trajectories pre-processing based on AIS data[J]. The Journal of Navigation, 2018, 71(5): 1210-1230.

- Siegert G, Banyś P, Martínez C S, et al. EKF based trajectory tracking and integrity monitoring of AIS data[C]//2016 IEEE/ION Position, Location and Navigation Symposium (PLANS). IEEE, 2016: 887-897.

- Chen S, Huang Y, Lu W. Anomaly detection and restoration for ais raw data[J]. Wireless Communications and Mobile Computing, 2022, 59(11): 20-22.

- Sang L, Wall A, Mao Z, et al. A novel method for restoring the trajectory of the inland waterway ship by using AIS data[J]. Ocean Engineering, 2015, 110: 183-194.

- Gao D, Zhu Y, Zhang J, et al. A novel MP-LSTM method for ship trajectory prediction based on AIS data[J]. Ocean Engineering, 2021, 228: 108956.

- Mieczyńska M, Czarnowski I. K-means clustering for SAT-AIS data analysis[J]. WMU Journal of Maritime Affairs, 2021, 20(3): 377-400.

- 王永明. 基于大规模 AIS 数据的船舶异常行为检测与预警[D]. 大连: 大连海事大学, 2020. 18-20.

- 吴建华, 吴琛, 刘文, 等. 舶舶 AIS 轨迹异常的自动检测与修复算法[J]. 中国航海, 2017, 40(1): 8-12.

- 刘磊, 蒋仲廉, 初秀民, 等. 基于历史数据的 AIS 基站覆盖特性研究[J]. 第十二届中国智能交通年会大会论文集, 2017. 51-65.

- 聂阳, 初秀民, 刘兴龙. 内河 AIS 数据有效性分析方法对比[J]. 中国航海, 2016 (2): 59-62.

- 艾佳琪. AIS 航迹聚类分析及异常轨迹检测[D]. 大连海事大学, 2020. 12-15.

- 盛畔. 基于岸基 AIS 数据的船舶航线信息挖掘及应用[D]. 上海交通大学, 2019. 13-17.

- Zhang W, Wu Q, Sang L, et al. Denoising method of inland AIS information based on vessel track[C]//2012 11th International Symposium on Distributed Computing and Applications to Business, Engineering & Science. IEEE, 2012: 358-361.

- Sang L, Wall A, Mao Z, et al. A novel method for restoring the trajectory of the inland waterway ship by using AIS data[J]. Ocean Engineering, 2015, 110: 183-194.

- 刘敬一,高晓倩,郭琦,姚晨,裴新宇,陈金勇.基于运动属性约束的船舶AIS航迹去纠缠方法[J].无线电工程,2023,53(03):678-685.

- 张阳, 高曙, 何伟, 等. 基于多模型融合的内河船舶航行轨迹预测方法[J]. 中国机械工程, 2022, 33(10): 1142.

- Last P, Bahlke C, Hering-Bertram M, et al. Comprehensive analysis of automatic identification system (AIS) data in regard to vessel movement prediction[J]. The Journal of Navigation, 2014, 67(5): 791-809.

- Allen A A, Plourde J V. Review of leeway: field experiments and implementation[R]. US Coast Guard, 1999, 1-2.

- Brushett B A, Allen A A, King B A, et al. Application of leeway drift data to predict the drift of panga skiffs: Case study of maritime search and rescue in the tropical pacific[J]. Applied ocean research, 2017, 67: 109-124.

- Chen H T, Xu W M, Sun L Y, et al. An example of AP98 leeway drift model application: Drift experiment of DongFangHong 2[J]. Trans. Oceanolo. Limnolo, 2017: 46-51.

- Xiao W J, Guan Q L, Lu W X. A parameter optimizing experimen of wind-induced velocity of rescuing floating object in the sea based on an observing project[J]. Marine Forecasts, 2017, 34: 67-71.

- Allen A A. Leeway divergence[J]. US Coast Guard Research and Development Center, 2005:1.

- Zhang J, Teixeira Â P, Soares C G, et al. Probabilistic modelling of the drifting trajectory of an object under the effect of wind and current for maritime search and rescue[J]. Ocean Engineering, 2017, 129: 253-264.

- Kuang F, Jing C, Zhang J. Study of wind-induced drift coefficients based on observation and numerical model[J]. J. Appl. Oceanogr, 2017, 36(1): 41-48.

- Zhu K, Mu L, Tu H. Exploration of the wind-induced drift characteristics of typical Chinese offshore fishing vessels[J]. Applied Ocean Research, 2019, 92: 101916.

- Tu H, Wang X, Mu L, et al. A study on the drift prediction method of wrecked fishing vessels at sea[C]//OCEANS 2021: San Diego–Porto. IEEE, 2021: 1-6.

- Hexeberg S, Flåten A L, Brekke E F. AIS-based vessel trajectory prediction[C]//2017 20th international conference on information fusion (Fusion). IEEE, 2017: 1-8.

- Dalsnes B R, Hexeberg S, Flåten A L, et al. The neighbor course distribution method with Gaussian mixture models for AIS-based vessel trajectory prediction[C]//2018 21st International Conference on Information Fusion (FUSION). IEEE, 2018: 580-587.

- Hexeberg S, Vishnu H, Beng K T, et al. Acoustic detector for multiple vocalizing marine mammal individuals[C]//OCEANS 2023-Limerick. IEEE, 2023: 1-8.

- Scheepens R, van de Wetering H, van Wijk J J. Contour based visualization of vessel movement predictions[J]. International Journal of Geographical Information Science, 2014, 28(5): 891-909.

- Alizadeh D, Alesheikh A, Sharif M. Prediction of vessels locations and maritime traffic using similarity measurement of trajectory[J]. Annals of GIS, 2021, 27(2): 151-162.

- Gao H, Huang W, Yang X. Applying Probabilistic Model Checking to Path Planning in an Intelligent Transportation System Using Mobility Trajectories and Their Statistical Data[J]. Intelligent Automation & Soft Computing, 2019, 25(3): 20-29.

- Jeong Y, Jeong M, Omitaomu O. Weighted dynamic time warping for time series classification[J]. Pattern recognition, 2011, 44(9): 2231-2240.

- Liu C, Guo S, Feng Y, et al. L-VTP: Long-term vessel trajectory prediction based on multi-source data analysis[J]. Sensors, 2019, 19(20): 4365.

- Guo S, Liu C, Guo Z, et al. Trajectory prediction for ocean vessels base on K-order multivariate Markov chain[C]//Wireless Algorithms, Systems, and Applications: 13th International Conference, WASA 2018, Tianjin, China, June 20-22, 2018, Proceedings 13. Springer International Publishing, 2018: 140-150.

- Zhang X, Liu G, Hu C, et al. Wavelet analysis based hidden Markov model for large ship trajectory prediction[C]//2019 Chinese Control Conference (CCC). IEEE, 2019: 2913-2918.

- 贺然.车载网络中基于移动轨迹预测的快速邻居发现算法研究[D].天津大学,2014. 18-31.

- 汤瑶汉.与人共融的多机器人全覆盖路径规划研究[D].中国矿业大学,2019. 21-31.

- 邱洪生.基于卡尔曼滤波的船舶航行轨迹异常行为预测算法研究[D].河北工业大学,2012. 31-42.

- Ma H, Zuo Y, Li T. Vessel navigation behavior analysis and multiple-trajectory prediction model based on AIS data[J]. Journal of advanced transportation, 2022, 2022: 1-10.

- Venskus J, Treigys P, Markevičiūtė J. Unsupervised marine vessel trajectory prediction using LSTM network and wild bootstrapping techniques[J]. Nonlinear analysis: modelling and control, 2021, 26(4): 718-737.

- Karataş G, Karagoz P, Ayran O. Trajectory pattern extraction and anomaly detection for maritime vessels[J]. Internet of Things, 2021, 16: 100436.

- Alizadeh D, Alesheikh A, Sharif M. Vessel trajectory prediction using historical automatic identification system data[J]. The Journal of Navigation, 2021, 74(1): 156-174.

- Mehri S, Alesheikh A, Basiri A. A contextual hybrid model for vessel movement prediction[J]. IEEE Access, 2021, 9: 45600-45613.

- Hammedi W, Brik B, Senouci S. Toward optimal MEC-based collision avoidance system for cooperative inland vessels: A federated deep learning approach[J]. IEEE transactions on intelligent transportation systems, 2022, 24(2): 2525-2537.

- Ma J, Jia C, Shu Y, et al. Intent prediction of vessels in intersection waterway based on learning vessel motion patterns with early observations[J]. Ocean Engineering, 2021, 232: 109154.

- Gao D, Zhu Y, Zhang J, et al. A novel MP-LSTM method for ship trajectory prediction based on AIS data[J]. Ocean Engineering, 2021, 228: 108956.

- Chen R, Chen M, Li W, et al. Predicting future locations of moving objects by recurrent mixture density network[J]. ISPRS International Journal of Geo-Information, 2020, 9(2): 116.

- Chen X, Ling J, Yang Y, et al. Ship trajectory reconstruction from AIS sensory data via data quality control and prediction[J]. Mathematical Problems in Engineering, 2020, 2020: 1-9.

- Chen X, Wu S, Shi C, et al. Sensing data supported traffic flow prediction via denoising schemes and ANN: A comparison[J]. IEEE Sensors Journal, 2020, 20(23): 14317-14328.

- Yang C, Wu C, Shao J, et al. AIS-based intelligent vessel trajectory prediction using bi-LSTM[J]. IEEE Access, 2022, 10: 24302-24315.

- Park J, Jeong J, Park Y. Ship trajectory prediction based on bi-LSTM using spectral-clustered AIS data[J]. Journal of marine science and engineering, 2021, 9(9): 1037.

- Liu C, Guo S, Feng Y, et al. L-VTP: Long-term vessel trajectory prediction based on multi-source data analysis[J]. Sensors, 2019, 19(20): 4365.

- Zhong C, Jiang Z, Chu X, et al. Inland ship trajectory restoration by recurrent neural network[J]. The Journal of Navigation, 2019, 72(6): 1359-1377.

- Hu X, Zhang B, Tang G. Research on ship motion prediction algorithm based on dual-pass long short-term memory neural network[J]. IEEE Access, 2021, 9: 28429-28438.

- 李业,任鸿翔,张政.基于Encoder-Decoder LSTM的船舶轨迹预测方法[J].海洋测绘,2024,44(01):21-25.

- 郭逸婕,张君毅,王鹏.基于注意力机制的TCN-BiLSTM船舶轨迹预测[J].计算机测量与控制,2024,32(01):30-36.

- 王均刚,胡柏青,高端阳,等.基于LSTM-EMD模型的船舶航迹预测方法[J].舰船电子工程,2023,43(07):29-35.

- 赵琦,许志远,葛佳薇.基于GRU-DconvLSTM的船舶轨迹预测[J].船舶工程,2023,45(06):124-129+139.

- Cui Z, Henrickson K, Ke R, et al. Traffic graph convolutional recurrent neural network: A deep learning framework for network-scale traffic learning and forecasting[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2019, 21(11): 4883-4894.

- 吴换霞.无监督动态超图学习Laplace矩阵特征选择[J].计算机工程与设计,2022,43(07):2078-2087.

- 徐旭航.基于AIS数据的油轮到港时间与轨迹预测研究[D].杭州电子科技大学,2023. 31-38.

- Alessandrini A, Mazzarella F, Vespe M. Estimated time of arrival using historical vessel tracking data[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2018, 20(1): 7-15.

- 胡志武,张秋荣,顾维国.遇难船舶漂流轨迹预测技术[J].航海技术,2007,(03):18-21.

- 徐江玲,高松,葛勇,等.波浪对海上漂浮物漂移轨迹作用分析[J].防灾科技学院学报,2017,19(02):75-79.

- 孟素婧,王辉,卢伟,等.海上无动力船舶漂移轨迹模型及其在“桑吉”油轮漂移模拟中的应用[J].海洋与湖沼,2018,49(02):242-250.

作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果

一、作者简历

朱永泽，男，安徽枞阳人

教育经历：

2021.9 - 2024.6	北京交通大学	机电学院	机械电子工程	硕士

2017.9 - 2021.6	北京建筑大学	机电学院	机械电子工程	学士

二、发表论文

[1]. Zhu Y, Wang S, Liu J. Based on Graph Model: A Method for Locating and Reconstructing Entanglement Ship Trajectory[C]//Chinese Intelligent Systems Conference. Singapore: Springer Nature Singapore, 2023: 265-284. （EI检索）

三、参与科研项目

[1]. 基于卫星探测大数据的船舶监测预警应用.

独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京交通大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

学位论文作者签名：             签字日期：    2024年  5月  30日

学位论文数据集

表1.1： 数据集页

| 关键词* | 密级* | 中图分类号 | UDC | 论文资助 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫星AIS；船舶轨迹预测；合作船舶；漂流预测；纠缠轨迹 | 公开 |  |  |  |
| 学位授予单位名称* |  | 学位授予单位代码* | 学位类别* | 学位级别* |
| 北京交通大学 |  | 10004 | 工学硕士学位 | 硕士 |
| 论文题名* |  | 并列题名 |  | 论文语种* |
| 基于卫星AIS数据的大型合作船舶轨迹预测研究 |  |  |  | 中文 |
| 作者姓名* | 朱永泽 |  | 学号* | 21121286 |
| 培养单位名称* |  | 培养单位代码* | 培养单位地址 | 邮编 |
| 北京交通大学 |  | 10004 | 北京市海淀区西直门外上园村3号 | 100044 |
| 学科专业* |  | 研究方向* | 学制* | 学位授予年* |
| 机械电子工程 |  | 轨迹预测 | 3年 | 2024年 |
| 论文提交日期* | 2024年6月 |  |  |  |
| 导师姓名* | 王爽心 |  | 职称* | 教授 |
| 评阅人 | 答辩委员会主席* |  | 答辩委员会成员 |  |
|  | 史红梅 |  |  |  |
| 电子版论文提交格式 文本（ ） 图像（ ） 视频（ ） 音频（ ） 多媒体（ ） 其他（ ） 推荐格式：application/msword；application/pdf |  |  |  |  |
| 电子版论文出版（发布）者 |  | 电子版论文出版（发布）地 |  | 权限声明 |
| 论文总页数* | 121 |  |  |  |
| 共33项，其中带*为必填数据，为21项。 |  |  |  |  |